Утверждаю

Начальник Шымкентского нефтепроводного управления АО “КазТрансОйл” __________________Досбаев Б.А.

«____»________________2021 г.

ПРОЕКТ

НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ  ВЫБРОСОВ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

НЕФТЕНАЛИВНОГО ПУНКТА «ШАГЫР» ШЫМКЕНТСКОГО НЕФТЕПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АО «КАЗТРАНСОЙЛ»

Заместитель директора по производству

Филиала НТЦ АО «КазТрансОйл»	    		                       Н. Тургумбаев

Алматы – Шымкент

2021

Список исполнителей

| Начальник отдела природоохранного нормирования и проектирования |  | Сарсембаева Б.К. |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист |  | Темирова А.М. |
| Ведущий инженер |  | Кенжебекова К.Н. |

АННОТАЦИЯ

АО «КазТрансОйл» - крупнейшая нефтепроводная компания Республики Казахстан, оказывающая услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок и на экспорт. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан №1273 от 08.10.2012 г. АО «КазТрансОйл» определен национальным оператором по магистральному нефтепроводу.

Нефтеналивной пункт  (ННП) «Шагыр»  является подразделением Шымкентского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл». ННП «Шагыр» представляет собой типовой технологический комплекс с административными и бытовыми помещениями расположенный на 50,18 километре магистрального нефтепровода Шымкент-Шагыр,  Арысского района, Туркестанской области.

Основная деятельность ННП «Шагыр» является отгрузка нефти грузоотправителям.  Проектная мощность нефтеналивного пункта составляет 3 млн тонн в год.

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух для нефтеналивного пункта  (ННП) «Шагыр» разработан Филиалом «Центр исследований и разработок» АО «КазТрансОйл» (ЦИР) на основании окончания срока действия Разрешения на эмиссии в окружающую среду KZ51VDD00076284 от 28.08.2017 г.) и Плана разработки природоохранных документов Филиала ЦИР на  2021 г.

Инвентаризация источников выбросов выполнена в соответствии с природоохранными законодательными и нормативными требованиями, действующими в настоящее время в Республике Казахстан, в том числе «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденным приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

Всего на ННП «Шагыр» инвентаризацией выявлено 14 стационарных источников выделения, которые одновременно являются и источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Из них 11 организованных источников, 3 источника неорганизованных.

Результаты расчетов выбросов от всех источников представлены в Приложении 2.

Изменение количества выбросов на существующее положение произошло по следующим причинам:

1) уточнено количество источников выбросов, находящихся в постоянной эксплуатации;

2)  уточнены исходные данные, параметры и характеристики источников выбросов.

3) Согласно Гл.2 ст.12. п.6 Экологического кодекса РК операторами объекта не признаются физические и юридические лица, привлеченные оператором объекта для выполнения отдельных работ и (или) оказания отдельных услуг при строительстве, реконструкции, эксплуатации и (или) ликвидации (постутилизации) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. В связи с чем, при нормировании эмиссий в окружающую среду учтены источники выбросов, возникающие при проведении плана производства работ (ППР) собственными силами, текущем ремонте, техническом обслуживании, а именно: ППР для проведения внутритрубной диагностики по МН «Шымкент-Чарджоу-ННП Шагыр» и планируемый ремонт дорожек и площадок из  асфальтобетона ННП «Шагыр».

При техобслуживании и текущем ремонте насосных агрегатов выбросы в атмосферу исключены, так как разгерметизация, проверка и замена деталей не влечет эмиссий

При внутритрубной диагностике откачка нефти из трубопровода проводится в РВС 3000 м3 (ист. №0005). Расход материалов, топлива, техника и  оборудование, используемая на ННП «Шагыр» при проведении ремонтных работ Аварийно-восстановительным пунктом (АВП), учитывается по проекту НДВ ГНПС «Шымкент» ШНУ.

Выбросы от всех видов работ рассчитаны и включены в нормативы выбросов по годам.

Согласно п.18 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденным приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 НДВ объекта II категории устанавливаются для условий его нормального функционирования с учетом перспективы развития, то есть загрузки оборудования и режимов его эксплуатации, включая систем и устройства вентиляции и пылегазоочистного оборудования, предусмотренных технологическим регламентом. При этом, для действующих объектов I или II категории учитывается фактическая максимальная нагрузка оборудования за последние три года в пределах показателей, установленных проектом.

Фактические выбросы за 2018-2020  гг. по ННП Шагыр составляют:

2018 г. – 6,07 тонн/год; 2019 г. -3,06; 2020 г. – 2,24 тонн/год.

Норматив выбросов вредных веществ в атмосферу, установленный предыдущим проектом инвентаризации, разработанным в 2017 г. Филиалом НТЦ АО «КазТрансОйл»  составляет 9,181 тонн/год (заключение ГЭЭ KZ40VDC00061431 от 22.06.20217 г.).

Общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения настоящим проектом НДВ определен в количестве:

в 2021 г. – 11,2831 тонн/год;  в 2022-2023 гг.  – 7,5674 тонн/год.

Стационарными источниками ННП «Шагыр» в атмосферный воздух  выбрасываются загрязняющие вещества 2-4 класса опасности:

- Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

- Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

- Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)

- Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

- Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

- Серная кислота (517)

- Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

- Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

- Сероводород (Дигидросульфид) (518)

- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

- Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

- Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

- Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

- Бензол (64)

- Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

- Метилбензол (349)

- Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

- Этанол (Этиловый спирт) (667)

- 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

- Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

- Пропан-2-он (Ацетон) (470)

- Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

- Уайт-спирит (1294*)

- Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

- Взвешенные частицы (116)

- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

- Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

и 4 группы суммации:

07(31)	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

Сера (IV) оксид) (516)

42(28)	0322	Серная кислота (517)

0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

Сера (IV) оксид) (516)

44(30)	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

Сера (IV) оксид) (516)

0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Пыли	2902	Взвешенные частицы (116)

2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного

производства - глина, глинистый сланец, доменный

шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

казахстанских месторождений) (494)

2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

%: менее 20 (доломит, пыль цементного производства

- известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль

вращающихся печей, боксит) (495*)

2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Согласно Ст.202,  п.17 Экологического кодекса РК «Нормативы эмиссий от передвижных источников не устаналиваются. Соответственно, валовые выбросы от передвижных источников не нормируются проектом нормативов допустимых выбросов. В соответствии с Налоговым кодексом РК, плата за данные выбросы определяется по количеству израсходованного топлива, поэтому с целью исключения дублирования платы за данные источники их валовые эмиссии не нормируются. В тоже время максимально-разовые выбросы от двигателей внутреннего сгорания учтены в расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в проекте НДВ.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы произведен по программе по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы «ПК ЭРА 3.0.392».

Согласно решению, выданным  РГУ "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду ННП «Шагыр» ШНУ АО "КазТрансОйл" определен как объект II категории (приложение 1).

Проект подлежит корректировке, в случае изменений объемов выбросов и количества источников.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В процессе инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  ННП «Шагыр» были использованы термины и определения  согласно Экологического кодекса Республики Казахстан и других нормативных документов.

Атмосферный воздух - жизненно важный компонент природной среды, представляющий собой смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений.

Загрязнение окружающей среды - присутствие в атмосферном воздухе, поверхностных и подземных водах, почве или на земной поверхности загрязняющих веществ, тепла, шума, вибраций, электромагнитных полей, радиации в количествах (концентрациях, уровнях), превышающих установленные государством экологические нормативы качества окружающей среды.

Норматив допустимого выброса - экологический норматив, который устанавливается в экологическом разрешении и определяется как максимальная масса загрязняющего вещества либо смеси загрязняющих веществ, допустимая (разрешенная) для выброса в атмосферный воздух.

Нормативы эмиссий -  совокупность предельных количественных и качественных показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении.

Окружающая среда -  совокупность окружающих человека условий, веществ и объектов материального мира, включающая в себя природную среду и антропогенную среду.

Охрана окружающей среды - системау осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.

Стационарный источник - источник выброса, который не может быть перемещен без его демонтажа и постоянное местоположение которого может быть определено с применением единой государственной системы координат или который может быть перемещен посредством транспортного или иного передвижного средства, но требует неподвижного (стационарного) относительно земной поверхности положения в процессе его эксплуатации.

Экологический мониторинг –  представляет собой обеспечиваемую государством комплексную систему наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении качества окружающей среды, а также производства на их основе экологической информации.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

| АО | – Акционерное общество |
| --- | --- |
| ДЭС | – дизельная электростанция |
| ЗВ | – загрязняющее вещество |
| ЗРА | – запорно-регулирующая арматура |
| КППОУ | – камера приема, пуска очистного устройства |
| НДВ | – нормативы допустимых выбросов |
| НПС | – нефтеперекачивающая станция |
| ООС | – охрана окружающей среды |
| ПДК | – предельно-допустимая концентрация |
| ППУ | – пароподготовительная установка |
| РВС | - резервуар вертикальный стальной |
| ФС | – фланцевые соединения |

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ |  |  | 3 |
| АННОТАЦИЯ |  |  | 4 |
| ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ |  |  | 8 |
| ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ |  |  | 10 |
| ВВЕДЕНИЕ |  |  | 13 |
| 1 | Общие сведения о предприятии |  | 14 |
| 2 | Краткая природно-климатическая характеристика района расположения предприятия |  | 16 |
| 3 | Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы |  | 17 |
| 3.1 | Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования |  | 17 |
| 3.2 | Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  | 18 |
| 3.3 | Характеристика аварийных и залповых выбросов |  | 26 |
| 3.4 | Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета количественных характеристик выбросов |  | 26 |
| 3.5 | Краткая характеристика пылегазоочистного оборудования |  | 27 |
| 3.6 | Перспектива развития предприятия |  | 27 |
| 3.7 | Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчетов количественных характеристик выбросов |  | 37 |
| 3.8 | Оценка степени соответствия применяемой технологии современному техническому уровню |  | 39 |
| 3.9 | Проведение расчетов и определения определение предложений по нормативам НДВ |  | 19 |
| 3.10 | Анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами ННП «Шагыр» |  | 40 |
| 3.11 | Мероприятия, обеспечивающие достижение нормативов НДВ; предложения по нормативов НДВ |  | 44 |
| 3.12 | Обоснование размера санитарно-защитной зоны |  | 53 |
| 3.13 | Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) |  | 53 |
| 3.14 | Контроль за соблюдением нормативов НДВ на предприятии |  | 63 |
| 3.15 | Сравнение результатов расчета выбросов в проектах НДВ действовавшего на период 2017-2021 гг. и на 2021-2023 гг. |  | 68 |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ |  | 70 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |
| Приложение 1 |  | Исходные данные. |  |
| Приложение 2 |  | Определение валовых выбросов загрязняющих веществ по источникам |  |
| Приложение 3 |  | Бланки инвентаризации источников выбросов |  |
| Приложение 4 |  | Карты и результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ на существующее положение и на срок достижения НДВ |  |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ННП «Шагыр» выполнялась согласно действующим природоохранным нормативам и правилам, с использованием технической документации предприятия. Состав и содержание настоящего проекта соответствуют:

- Кодексу Республики Казахстан от 02 января 20021 г. № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан»;

- Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 г. № 237;

- Рекомендациям по оформлению проектов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Республики Казахстан. РНД 211.2.02.02-97;

- «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 10 марта 2021 г. № 63;

- других законодательных актов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды.

|  | Адрес заказчика: | АО «КазТрансОйл» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Шымкентское нефтепроводное управление. г. Шымкент, ул. Жибек жолы, 58б тел. (7252) 940241 |
| Адрес исполнителя: |  | Филиал ЦИР АО «КазТрансОйл 050000, г.Алматы, ул. Жибек жолы, 154 |
|  |  | тел. (727) 31-31-694 |

1. Общие сведения о предприятии

Нефтеналивной пункт  (ННП) «Шагыр»  является подразделением Шымкентского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл». ННП «Шагыр» представляет собой типовой технологический комплекс с административными и бытовыми помещениями расположенный на 50,18 километре магистрального нефтепровода Шымкент-Шагыр,  Арысского района, Туркестанской области.

Основная деятельность ННП «Шагыр» является отгрузка нефти грузоотправителям.  Проектная мощность нефтеналивного пункта составляет 3 млн тонн в год.

Согласно решению, выданным  РГУ "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду ННП, «Шагыр» ШНУ АО «КазТрансОйл» определен как объект II категории (приложение 1).

Ситуационная схема района расположения ННП «Шагыр» представлена на рис.1.1.

Рис. 1.1. Ситуационная схема района расположения ННП «Шагыр»

2. Климатическая характеристика района расположения предприятия

Ближайшая к ННП метеорологическая станция Арысь расположена в Арыском районе Туркестанской области (письмо РГП «Казгидромет» № 13-05/218 - Приложение 1). Согласно наблюдениям, проводимым по данной станции среднегодовая повторяемость направления ветра и штилей составляет (табл.2.1):

| Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города Шагыр |  |
| --- | --- |
| Hаименование характеристик | Величина |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1,2 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 37,2 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -6,7 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 15 |
| СВ | 25 |
| В | 16 |
| ЮВ | 7 |
| Ю | 8 |
| ЮЗ | 10 |
| З | 10 |
| СЗ | 9 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 2,2 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 7 |

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

3.1 Краткая характеристика технологии  производства  и технологического оборудования

Производственная деятельность ННП «Шагыр» обеспечивается работой следующего технологического оборудования, расположенного на промплощадке:

- нефтеналивным узлом на железнодорожной эстакаде;

- резервуарами нефти, РВС-3000;

- сборниками утечек нефти;

- мастерской;

- пароподготовительной установки СПУ 1600/100;

- мастерской с металлообрабатывающими станками;

- дренажной емкостью;

- технологической насосной

- -камерой пуска приема очистного устройства

Наливаемая нефть поступает по существующему нефтепроводу «Шымкент-Чарджоу» диаметром (Ду) 700 мм из существующего резервуарного парка ГНПС «Шымкент» с помощью существующих насосов марки НПВ 1250/60 производительностью 1250 м3/час.

Железнодорожная нефтеналивная эстакада представлена  металлической конструкцией для налива нефти на 40 вагон-цистерн, по 20 цистерн с каждой стороны. Эстакада оснащена следующим оборудованием:

- верхнезагрузочными стрелами в количестве 40 шт, укомплектованными системами герметичного налива и автоматического прекращения налива  в вагоно-цистерны;

- наливным коллектором Ду 500 мм, проложенным под площадкой обслуживания эстакады;

- установкой герметизированного нижнего слива типа УСН-150, предназначенной для слива вагоно-цистерн с неисправными нижними сливными приборами.

Сборники утечек нефти предназначены для сбора утечек от технологической насосной и ж/д эстакады.

Пароподготовительная установка СПУ 1600/100 с котлом  предназначена для  выработки пара, производительностью  пара 1,6 т/ч, работающей на дизельном топливе.  Установка используется для пропарки технологической системы ж/д эстакады.

В технологической насосной установлены насосы для перекачки нефти.

3.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Количественная характеристика (г/с, т/год) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ определена в зависимости от расхода материалов, изменения режима работы участков предприятия, технологических процессов и оборудования, при максимальной нагрузке с учетом нестационарности выделений во времени.

По степени воздействия на организм человека выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на 4 класса опасности. Для каждого из выбрасываемых веществ Минздравом РК разработаны и утверждены предельно допустимые концентрации содержания их в атмосферном воздухе для населенных мест (ПДК м.р., ПДК с.с. или ОБУВ).

Согласно п. 21 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденным приказом МЭ,ГиПР от 10 марта 2021 г. №63, максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением. Валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

Согласно Гл.2 ст.12. п.6 Экологического кодекса РК операторами объекта не признаются физические и юридические лица, привлеченные оператором объекта для выполнения отдельных работ и (или) оказания отдельных услуг при строительстве, реконструкции, эксплуатации и (или) ликвидации (постутилизации) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. В связи с чем, при нормировании эмиссий в окружающую среду учтены источники выбросов, возникающие при проведении планируемых работ на объектах (текущий ремонт, техническое обслуживание, сервисное обслужвание и планово-предупредительные работы).

Аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями не нормируются,

При техобслуживании и текущем ремонте насосных агрегатов выбросы в атмосферу исключены, так как разгерметизация, проверка и замена деталей не влечет эмиссий

При внутритрубной диагностике откачка нефти из трубопровода проводится в РВС 3000 м3 (ист. №0005).  Выбросы от всех видов работ рассчитаны и включены в нормативы выбросов по годам.

Стационарными источниками ННП в атмосферный воздух  выбрасываются загрязняющие вещества 34 наименований 2-4 класса опасности:

Стационарными источниками ННП «Шагыр» в атмосферный воздух  выбрасываются загрязняющие вещества 2-4 класса опасности:

- Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

- Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

- Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)

- Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

- Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

- Серная кислота (517)

- Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

- Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

- Сероводород (Дигидросульфид) (518)

- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

- Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

- Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

- Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

- Бензол (64)

- Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

- Метилбензол (349)

- Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

- Этанол (Этиловый спирт) (667)

- 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

- Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

- Пропан-2-он (Ацетон) (470)

- Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

- Уайт-спирит (1294*)

- Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

- Взвешенные частицы (116)

- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

- Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

и 4 группы суммации:

07(31)	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

Сера (IV) оксид) (516)

42(28)	0322	Серная кислота (517)

0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

Сера (IV) оксид) (516)

44(30)	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

Сера (IV) оксид) (516)

0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Пыли	2902	Взвешенные частицы (116)

2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного

производства - глина, глинистый сланец, доменный

шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

казахстанских месторождений) (494)

2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

%: менее 20 (доломит, пыль цементного производства

- известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль

вращающихся печей, боксит) (495*)

2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на ННП «Шагыр» представлена на рисунке 3.2.

Перечень загрязняющих веществ на существующее положение (2021 г.)  и период нормирования (2022-2023 гг.) представлен в таблице 3.1,  3.1.1.

Рис. 3.2. Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на ННП «Шагыр»

| ЭРА v3.0 Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,19385 | 0,00401463 | 0,10036575 |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0078056 | 0,0000607 | 0,0607 |  |
| 0146 | Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) |  |  | 0,002 |  | 2 | 0,133 | 0,00000355 | 0,001775 |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,12647 | 0,03777 | 0,94425 |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,020558 | 0,006137 | 0,10228333 |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0000004375 | 4,41E-08 | 0,00000044 |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,009905 | 0,003075 | 0,0615 |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,2327 | 0,07229 | 1,4458 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0037315225 | 0,028929491 | 3,61618638 |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,55745 | 0,17322 | 0,05774 |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,04575 | 0,00000122 | 0,00004067 |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 280,22414666 | 0,8556747 | 0,01711349 |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 103,80886547 | 0,31697609 | 0,01056587 |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 1,3541158788 | 0,00413259845 | 0,04132598 |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,4879406739 | 0,013319981 | 0,0665999 |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,9900735818 | 0,005098881 | 0,00728412 |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,0417 | 0,00075 | 0,0075 |  |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,02780286 | 0,001015 | 0,000203 |  |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  | 0,7 |  | 0,0222 | 0,0004 | 0,00057143 |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,0278 | 0,0005 | 0,005 |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,01944 | 0,00035 | 0,001 |  |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,0038 | 0,12 | 0,08 |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0625 | 0,01125 | 0,01125 |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,77928 | 5,923464 | 5,923464 |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,010058 | 0,04565663 | 0,30437753 |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,015 | 0,0000004 | 0,000004 |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,1467 | 3,63 | 24,2 |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,003772 | 0,029043212 | 0,7260803 |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 389,3564 | 11,2831 | 37,7930 |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2022 год, с учетом мероприятий по снижению выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,114446 | 0,03336643 | 0,83416075 |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,1133625 | 0,005421045 | 0,09035075 |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0000004375 | 4,41E-08 | 0,00000044 |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,016525 | 0,00285 | 0,057 |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,091132 | 0,0670235 | 1,34047 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0037231825 | 0,028929311 | 3,61616388 |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,21896 | 0,1582556 | 0,05275187 |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 280,21407666 | 0,8554573 | 0,01710915 |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 103,80514047 | 0,31689569 | 0,01056319 |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 1,3540672288 | 0,00413154845 | 0,04131548 |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,4879253739 | 0,013319651 | 0,06659825 |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,9900429818 | 0,005098221 | 0,00728317 |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,0417 | 0,00075 | 0,0075 |  |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,02780286 | 0,001015 | 0,000203 |  |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  | 0,7 |  | 0,0222 | 0,0004 | 0,00057143 |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,0278 | 0,0005 | 0,005 |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,00333 |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00333 |  |  |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,01944 | 0,00035 | 0,001 |  |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,0038 | 0,12 | 0,08 |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0625 | 0,01125 | 0,01125 |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,807887 | 5,921645 | 5,921645 |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0028648 | 0,000031527 | 0,00021018 |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  | 0,002 |  | 2 | 0,0000617 | 0,000000889 | 0,0004445 |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,35 | 0,0207 | 0,207 |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,000972 | 0,000013212 | 0,0003303 |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 388,7831 | 7,5674 | 12,36892134 |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 Характеристика аварийных и залповых выбросов

Залповых выбросов на территории предприятий ввиду специфики производства нет.

Для снижения риска возникновения промышленных аварий и минимизации ущерба от их последствий при эксплуатации оборудования на предприятии выявляются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противоаварийных норм и правил, в том числе:

- обеспечение беспрепятственного доступа аварийных служб к любой точке производственного участка;

- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно-измерительными приборами и автоматикой;

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности;

- и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;

- регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования;

- применение оборудования, материалов и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляцию горячих поверхностей.

Инструкциями предусматривается ряд мероприятий и мер по технике безопасности труда и санитарии, пожарной безопасности с целью исключения возникновения аварийных ситуаций на предприятии:

- проведение испытаний вновь монтируемых систем и оборудования на герметичность;

- устройство системы пожаротушения;

- обеспечение производства достаточным количеством противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

3.4.  Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета количественных характеристик выбросов

Количество загрязняющих веществ (г/с и т/год), поступающих в атмосферу от работы технологического оборудования, определялось по нормативным документам балансовым методом. Для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по программе «Эра», версия 2.0.392, разработанной фирмой «Логос ПЛЮС», г. Новосибирск, согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова, принимались максимальные значения (г/с), как соответствующие наибольшему загрязнению атмосферы.

Выбросы от неорганизованных источников определялись расчетным (балансовым) методом по расходу  используемых материалов.

Расчеты количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками ННП приведены в приложении 2.

Согласно Гл.2 ст.12. п.6 Экологического кодекса РК операторами объекта не признаются физические и юридические лица, привлеченные оператором объекта для выполнения отдельных работ и (или) оказания отдельных услуг при строительстве, реконструкции, эксплуатации и (или) ликвидации (постутилизации) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. В связи с чем, при нормировании эмиссий в окружающую среду учтены источники выбросов, возникающие при проведении планируемых работ на объектах (текущий ремонт, техническое обслуживание, сервисное обслуживание и планово-предупредительные работы) (приложение 2а).

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников производились на основании технических характеристик применяемого оборудования в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу. Геометрические характеристики и параметры газовоздушной смеси источников были приняты расчётным путём.

3.5 Краткая характеристика пылегазоочистного оборудования

В мастерской установлены металлообрабатывающие станки для мелкого ремонта деталей. На заточном станке установлен пылеулавливающий агрегат ПУ-800, эффективностью 97%.

3.6.  Перспектива развития предприятия

Перспективными планами  АО «КазТрансОйл» в ближайшие  пять лет не планируется изменение в технологии, ввод новых объектов и сооружений которые могут изменить качественный и количественный состав выбрасываемых веществ.

Общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения настоящим проектом НДВ определен в количестве:

в 2021 г. - 11,2831 тонн/год;  в 2022-2023 гг.  - 7,5674 тонн/год.

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ представлены в таблице 3.3,  3.3.1

| ЭРА v3.0 Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  |  |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов |  | Вещество, по которому производится газоочистка |  | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % |  | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  |  |  |  | Год дости-жения НДВ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  |  |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 |  | Y1 |  | Х2 |  | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 |  | т/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  |
| 001 |  | Нефтеналивная эстакада | 1 | 8760 | Свеча | 0001 | 13 | 0,3 | 0,8 | 0,0565488 | 37,2 | -30 |  | -263 |  |  |  |  |  | ГУС; |  | 0333 2754 |  | 100 100 |  | 60,00/60,00 60,00/60,00 | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,003656 | 73,462 |  | 0,02856 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,7584 | 15238,916 |  | 5,92 |  |  | 2021 |  |
| 001 |  | Сборник утечек нефти, ЕП-100 | 1 | 2000 | труба | 0002 | 3 | 0,05 | 0,07 | 0,00111 | 37,2 | -45 |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,784E-05 | 28,499 |  | 0,00000323 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00577 | 5906,524 |  | 0,00067 |  |  | 2021 |  |
| 001 |  | Сборник утечек нефти, ЕП-100 | 1 | 8760 | труба | 0003 | 3 | 0,05 | 0,07 | 0,0001414 | 37,2 | -45 |  | -11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,784E-05 | 223,717 |  | 0,00000323 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00577 | 46366,632 |  | 0,00067 |  |  | 2021 |  |
| 001 |  | Лаборатория анализа нефти Лаборатория анализа нефти Лаборатория анализа нефти | 5 5 5 | 5000 5000 5000 | вытяжная труба | 0004 | 3 | 0,25 | 4,16 | 0,204 | 37,2 | 2 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 6E-09 | 0,00003 |  | 0,00000002 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0001886 | 1,05 |  | 0,0000273 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1,68E-06 | 0,009 |  | 0,00000139 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 1,96E-07 | 0,001 |  | 1,3045E-07 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 4,29E-06 | 0,024 |  | 0,00077004 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 7,9E-07 | 0,004 |  | 1,01E-07 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 2,86E-06 | 0,016 |  | 0,000515 |  |  | 2021 |  |
| 001 |  | Резервуар нефти, РГС-3000 | 1 | 1500 | Дыхательный клапан | 0005 | 13 | 0,25 | 8,35 | 0,41 | 37,2 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 140,1 | 388269,633 |  | 0,2087 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 51,9 | 143834,361 |  | 0,0774 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,677 | 1876,221 |  | 0,001008 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2127 | 589,471 |  | 0,000317 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,4255 | 1179,22 |  | 0,000634 |  |  | 2021 |  |
| 001 |  | Резервуар нефти, РГС-3000 | 1 | 1500 | дыхательный клапан | 0006 | 13 | 0,25 | 8,35 | 0,41 | 37,2 | 14 |  | -53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 140,1 | 388269,633 |  | 0,2087 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 51,9 | 143834,361 |  | 0,0774 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,677 | 1876,221 |  | 0,001008 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2127 | 589,471 |  | 0,000317 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,4255 | 1179,22 |  | 0,000634 |  |  | 2021 |  |
| 002 |  | СПУ1600/100 | 1 | 300 | труба дымовая | 0007 | 4 | 0,4 | 3,96 | 0,4982 | 354 | 1 |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0307 | 141,527 |  | 0,03336 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00499 | 23,004 |  | 0,00542 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,002625 | 12,101 |  | 0,00285 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0617 | 284,437 |  | 0,067 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1457 | 671,677 |  | 0,1582 |  |  | 2021 |  |
| 003 |  | Мастерская. заточной станок | 1 | 3.5 | Труба | 0008 | 1,5 | 0,16 | 0,8 | 0,016085 | 37,2 | 97 |  | 162 |  |  |  |  |  | ПУ-800; |  | 2902 2930 |  | 100 100 |  | 97,00/98,00 97,00/98,00 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,000648 | 45,775 |  | 0,00000816 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,000432 | 30,517 |  | 5,442E-06 |  |  | 2021 |  |
| 003 |  | Мастерская. Шлфовально-заточной Мастерская. Настолько -сверлильный станок | 1 1 | 4 2.3 | труба | 0009 | 4,5 | 0,32 | 0,8 | 0,06434 | 37,2 | 97 |  | 163 |  |  |  |  |  | Пу-800; |  | 2902 2930 |  | 100 100 |  | 97,00/98,00 97,00/98,00 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00221 | 39,029 |  | 0,00002327 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,00054 | 9,537 |  | 0,00000777 |  |  | 2021 |  |
| 004 |  | Дренажная емкость, 200 м.куб | 1 | 8760 | труба | 0010 | 1 | 0,015 | 0,8 | 0,0001414 | 37,2 | 20 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0,0038 | 30536,083 |  | 0,12 |  |  | 2021 |  |
| 005 |  | Аккумуляторная | 1 | 50 | Вытяжная труба | 0011 | 2 | 0,32 | 4,49 | 0,3611081 | 37,2 | 143 |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота (517) | 4,375E-07 | 0,001 |  | 4,41E-08 |  |  | 2021 |  |
| 006 |  | Технологическая насосная 12НДс-Нм 2шт. Технологическая насосная | 1 1 | 8760 8760 | неорганизованный | 6001 | 2 |  |  |  | 37,2 | -36 |  | -18 |  | 27 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1,110E-05 |  |  | 3,504E-04 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1,341E-02 |  |  | 4,230E-01 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 4,963E-03 |  |  | 1,565E-01 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 6,474E-05 |  |  | 2,043E-03 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 2,036E-05 |  |  | 6,429E-04 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 4,075E-05 |  |  | 1,285E-03 |  |  | 2021 |  |
| 006 |  | Окрасочные работы Окрасочные работы | 1 1 | 50 5 | неорганизованный | 6002 | 2 |  |  |  | 37,2 | -101 |  | -242 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0625 |  |  | 0,01125 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,139 |  |  | 0,0025 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0417 |  |  | 0,00075 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0278 |  |  | 0,0005 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,0222 |  |  | 0,0004 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,0278 |  |  | 0,0005 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,01944 |  |  | 0,00035 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0625 |  |  | 0,01125 |  |  | 2021 |  |
| 007 |  | КППОУ КППОУ. ЗРА и ФС | 1 1 | 12 8760 | неорганизованный | 6003 | 2 |  |  |  | 37,2 | -101 |  | -242 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 3,84E-07 |  |  | 1,2403E-05 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,000464 |  |  | 0,014996 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0001715 |  |  | 0,0055453 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 2,24E-06 |  |  | 7,2366E-05 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 7,04E-07 |  |  | 2,2755E-05 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 1,408E-06 |  |  | 0,00004551 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0043 |  |  | 0,0003 |  |  | 2021 |  |
| 007 |  | Резка металла Сварочный пост | 1 1 | 55 135 | неорганизованный | 6004 | 2 |  |  |  | 37,2 | -100 |  | -241 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,19385 |  |  | 0,00401463 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,0078056 |  |  | 0,0000607 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0146 | Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) | 0,133 |  |  | 0,00000355 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00867 |  |  | 0,001716 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,001408 |  |  | 0,000279 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,01375 |  |  | 0,00272 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,04575 |  |  | 0,00000122 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,015 |  |  | 0,0000004 |  |  | 2021 |  |
| 007 |  | Шлифовальная машина | 8 | 576 | неорганизованный | 6005 | 2 |  |  |  | 37,2 | -99 |  | -241 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0044 |  |  | 0,0456 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0028 |  |  | 0,02903 |  |  | 2021 |  |
| 007 |  | Паровая установка ППУА | 1 | 72 | неорганизованный | 6006 | 2 |  |  |  | 37,2 | -98 |  | -240 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0871 |  |  | 0,002694 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,01416 |  |  | 0,000438 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00728 |  |  | 0,000225 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,171 |  |  | 0,00529 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,398 |  |  | 0,0123 |  |  | 2021 |  |
| 007 |  | Насосный агрегат ПНУ | 1 | 6 | неорганизованный | 6007 | 2 |  |  |  | 37,2 | -102 |  | -239 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 8,34E-06 |  |  | 0,00000018 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01007 |  |  | 0,0002174 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003725 |  |  | 0,0000804 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 4,865E-05 |  |  | 0,00000105 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000153 |  |  | 0,00000033 |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000306 |  |  | 0,00000066 |  |  | 2021 |  |
| 007 |  | Люк нефтесборщика | 1 | 6 | неорганизованный | 6008 | 2 |  |  |  | 37,2 | -103 |  | -239 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00504 |  |  | 0,001824 |  |  | 2021 |  |
| 007 |  | Дрель | 1 | 1 | неорганизованный | 6009 | 2 |  |  |  | 37,2 | -103 |  | -238 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0028 |  |  | 0,0000252 |  |  | 2021 |  |
| 007 |  | Разработка грунта | 1 | 72 | неорганизованный | 6010 | 2 |  |  |  | 37,2 | -102 |  | -238 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,1467 |  |  | 3,63 |  |  | 2021 |  |

| ЭРА v3.0 Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл" Таблица 3.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022 -2023 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 |  |  | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 001 |  | Нефтеналивная эстакада | 1 | 8760 | Свеча | 0001 | 13 | 0,3 | 0,8 | 0,056549 | 37,2 | -30 |  |  | -263 |  |  | ГУС; | 0333 2754 | 100 100 | 60,00/60,00 60,00/60,00 | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,003656 | 73,462 | 0,02856 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,7584 | 15238,916 | 5,92 | 2022 |
| 001 |  | Сборник утечек нефти, ЕП-100 | 1 | 2000 | труба | 0002 | 3 | 0,05 | 0,07 | 0,00111 | 37,2 | -45 |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,784E-05 | 28,499 | 0,00000323 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00577 | 5906,524 | 0,00067 | 2022 |
| 001 |  | Сборник утечек нефти, ЕП-100 | 1 | 8760 | труба | 0003 | 3 | 0,05 | 0,07 | 0,000141 | 37,2 | -45 |  |  | -11 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,784E-05 | 223,717 | 0,00000323 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00577 | 46366,632 | 0,00067 | 2022 |
| 001 |  | Лаборатория анализа нефти Лаборатория анализа нефти Лаборатория анализа нефти | 5 5 5 | 5000 5000 5000 | вытяжная труба | 0004 | 3 | 0,25 | 4,16 | 0,204 | 37,2 | 2 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 6E-09 | 0,00003 | 0,00000002 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0001886 | 1,05 | 0,0000273 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1,68E-06 | 0,009 | 0,00000139 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 1,96E-07 | 0,001 | 1,305E-07 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 4,29E-06 | 0,024 | 0,00077004 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 7,9E-07 | 0,004 | 1,01E-07 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 2,86E-06 | 0,016 | 0,000515 | 2022 |
| 001 |  | Резервуар нефти, РГС-3000 | 1 | 1500 | Дыхательный клапан | 0005 | 13 | 0,25 | 8,35 | 0,41 | 37,2 | 10 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 140,1 | 388269,633 | 0,2087 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 51,9 | 143834,361 | 0,0774 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,677 | 1876,221 | 0,001008 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2127 | 589,471 | 0,000317 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,4255 | 1179,22 | 0,000634 | 2022 |
| 001 |  | Резервуар нефти, РГС-3000 | 1 | 1500 | дыхательный клапан | 0006 | 13 | 0,25 | 8,35 | 0,41 | 37,2 | 14 |  |  | -53 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 140,1 | 388269,633 | 0,2087 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 51,9 | 143834,361 | 0,0774 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,677 | 1876,221 | 0,001008 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2127 | 589,471 | 0,000317 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,4255 | 1179,22 | 0,000634 | 2022 |
| 002 |  | СПУ1600/100 | 1 | 300 | труба дымовая | 0007 | 4 | 0,4 | 3,96 | 0,4982 | 354 | 1 |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0307 | 141,527 | 0,03336 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00499 | 23,004 | 0,00542 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,002625 | 12,101 | 0,00285 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0617 | 284,437 | 0,067 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1457 | 671,677 | 0,1582 | 2022 |
| 003 |  | Мастерская. заточной станок | 1 | 3.5 | Труба | 0008 | 1,5 | 0,16 | 0,8 | 0,016085 | 37,2 | 97 |  |  | 162 |  |  | ПУ-800; | 2902 2930 | 100 100 | 97,00/98,00 97,00/98,00 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,000648 | 45,775 | 0,00000816 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,000432 | 30,517 | 5,442E-06 | 2022 |
| 003 |  | Мастерская. Шлфовально-заточной Мастерская. Настолько -сверлильный станок | 1 1 | 4 2.3 | труба | 0009 | 4,5 | 0,32 | 0,8 | 0,06434 | 37,2 | 97 |  |  | 163 |  |  | Пу-800; | 2902 2930 | 100 100 | 97,00/98,00 97,00/98,00 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00221 | 39,029 | 0,00002327 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,00054 | 9,537 | 0,00000777 | 2022 |
| 004 |  | Дренажная емкость, 200 м.куб | 1 | 8760 | труба | 0010 | 1 | 0,015 | 0,8 | 0,000141 | 37,2 | 20 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0,0038 | 30536,083 | 0,12 | 2022 |
| 005 |  | Аккумуляторная | 1 | 50 | Вытяжная труба | 0011 | 2 | 0,32 | 4,49 | 0,361108 | 37,2 | 143 |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота (517) | 4,375E-07 | 0,001 | 4,41E-08 | 2022 |
| 006 |  | Технологическая насосная 12НДс-Нм 2шт. Технологическая насосная | 1 1 | 8760 8760 | неорганизованный | 6001 | 2 |  |  |  | 37,2 | -36 |  |  | -18 | 27 | 41 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1,110E-05 |  | 3,504E-04 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1,341E-02 |  | 4,230E-01 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 4,963E-03 |  | 1,565E-01 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 6,474E-05 |  | 2,043E-03 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 2,036E-05 |  | 6,429E-04 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 4,075E-05 |  | 1,285E-03 | 2022 |
| 006 |  | Окрасочные работы. Эмаль Окрасочные работы. Растворитель | 1 1 | 50 8760 | неорганизованный | 6002 | 2 |  |  |  | 37,2 | -101 |  |  | -242 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,110E-05 |  | 3,504E-04 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,139 |  | 0,0025 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0417 |  | 0,00075 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0278 |  | 0,0005 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,0222 |  | 0,0004 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,0278 |  | 0,0005 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,01944 |  | 0,00035 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,0625 |  | 0,01125 | 2022 |
| 007 |  | КППОУ КППОУ. ЗРА и ФС | 1 1 | 12 8760 | неорганизованный | 6003 | 2 |  |  |  | 37,2 | -101 |  |  | -242 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 3,84E-07 |  | 1,2403E-05 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,000464 |  | 0,014996 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0001715 |  | 0,0055453 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 2,24E-06 |  | 7,2366E-05 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 7,04E-07 |  | 2,2755E-05 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 1,408E-06 |  | 0,00004551 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0043 |  | 0,0003 | 2022 |
| 008 |  | Работы, связанные с пылевыделением Работы, связанные с пылевыделением | 1 1 | 1 15 | неорганизованный | 6101 | 2 |  |  |  | 37,2 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0000068 |  | 9,7E-08 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,25 |  | 0,0135 | 2022 |
| 008 |  | Компрессоры | 1 | 10 | неорганизованный | 6102 | 2 |  |  |  | 37,2 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0833 |  |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1083 |  |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0139 |  |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0278 |  |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0694 |  |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,00333 |  |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00333 |  |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0333 |  |  | 2022 |
| 008 |  | Котел битумный | 1 | 4 | неорганизованный | 6103 | 2 |  |  |  | 37,2 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000446 |  | 0,00000643 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0000725 |  | 1,045E-06 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,001632 |  | 0,0000235 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00386 |  | 0,0000556 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000347 |  | 0,000005 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | 0,0000617 |  | 8,89E-07 | 2022 |
| 008 |  | Молотки отбойные | 1 | 20 | неорганизованный | 6104 | 2 |  |  |  | 32,7 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,1 |  | 0,0072 | 2022 |
| Примечания: 1. Жирным шрифтом выделены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим положением (базовым годом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7.  Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчетов количественных характеристик выбросов

Воздействие на атмосферу считается допустимым, если содержание вредных примесей в атмосферном воздухе населенных мест не превышает предельно-допустимые концентрации, установленные в  «Гигиенических нормативах к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.

Расчет содержания загрязняющих  веществ в атмосферном воздухе выполнен в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (Приложение № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан  от  18. 04. 2008г. №100-п).

Для оценки влияния выбросов предприятия на состояние атмосферного воздуха в рамках настоящего проекта проведено моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по адаптированному соответственно требованиям нормативной базы Республики Казахстан программному комплексу «Эра. Версия 2.5.392» (ООО НПП «Логос-Плюс» г. Новосибирск), которая позволяет произвести расчеты приземных концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, линейными и площадными источниками.

3.8.  Оценка степени соответствия применяемой технологии современному техническому уровню

Производственная деятельность ННП «Шагыр» обеспечивается работой следующего технологического оборудования, расположенного на промплощадке:

- нефтеналивным узлом на железнодорожной эстакаде;

- резервуарами нефти, РВС-3000;

- сборниками утечек нефти;

- мастерской;

- пароподготовительной установки СПУ 1600/100;

- мастерской с металлообрабатывающими станками;

- дренажной емкостью;

- технологической насосной;

- камерой пуска-приема очистного устройства.

Наливаемая нефть поступает по существующему нефтепроводу «Шымкент-Чарджоу» диаметром (Ду) 700 мм из существующего резервуарного парка ГНПС «Шымкент» с помощью существующих насосов марки НПВ 1250/60 производительностью 1250 м3/час.

Железнодорожная нефтеналивная эстакада оснащена верхнезагрузочными стрелами, укомплектованными системами герметичного налива и автоматического прекращения налива  в вагоно-цистерны;

- установкой герметизированного нижнего слива типа УСН-150, предназначенной для слива вагоно-цистерн с неисправными нижними сливными приборами.

Пароподготовительная установка СПУ 1600/100 с котлом  предназначена для  выработки пара, производительностью  пара 1,6 т/ч, работающей на дизельном топливе.  Установка используется для пропарки технологической системы ж/д эстакады.

В технологической насосной установлены насосы для перекачки нефти.

Также на станции имеются:

автоматическая система пожаротушения;

приточная и вытяжная вентиляция;

-противопожарная сигнализация.

Станция обеспечена аппаратурой  междугородней, местной связи и спутниковой связи. Все оборудование НННП проверяется на техническое состояние согласно графику  и в достаточной мере соответствуют требованиям современного технического уровня, обеспечивающим бесперебойную деятельность станции.

3.9. Проведение расчетов и определение   предложений по нормативам НДВ

Расчет  рассеивания  загрязняющих веществ в атмосфере  выполнен на ЭВМ  по программе  “ПК ЭРА“,  входящей  в  перечень основных программ, утвержденных ГГО им. А.И.Воейкова и разрешенных к применению на территории Республики Казахстан.

Расчетный прямоугольник для ННП «Шагыр» принят с размерами сторон 6200 х 6200 м и шагом координатной сетки  100. Для более детального определения зоны загрязнения расчеты произведены по границе СЗЗ и по жилью.

Метеопараметры, определяющие условия рассеивания, приняты по метеостанции Арысь,  (приложение 1) и представлены в таблице 3.9.1

Таблица 3.9.1.

Метеорологические характеристики и коэффициенты,

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1,2 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 37,2 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -6,7 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 15 |
| СВ | 25 |
| В | 16 |
| ЮВ | 7 |
| Ю | 8 |
| ЮЗ | 10 |
| З | 10 |
| СЗ | 9 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 2,2 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 7 |

Для расчета выбрана условная система  координат. Ось  ОУ  совпадает с направлением на Север. Угол между осью ОХ  и направлением на Север  отсчитывается  против часовой стрелки, начиная от оси  ОХ.

Наблюдения за состоянием фоновых концентраций атмосферного воздуха в районе расположения ННП «Шагыр» (метеостанция Арысь) наблюдения не ведутся (справка Казгидромет, приложение 1).

В остальных случаях значения фоновых концентраций берутся согласно ОНД-86, а именно согласно РД 52.04.186-89. На основании этого и в соответствии с РД 52.04.186 – 89 ориентировочные значения фоновой концентрации примесей (мг/м3) определяются численность населения городов либо населенных пунктов расположенных на более близком расстоянии относительно рассматриваемого объекта. Ближайшим населенным пунктом является пос. Шагыр.

Значения фоновых концентраций приняты в соответствии с таблицей 9.15 РД 52.04.186-89: для населенных пунктов с численностью населения менее 10 тыс человек Азота диоксид – 0 г/м3;  Сера диоксид (ангидрид сернистый) – 0 мг/м3;  Углерода оксид – 0 мг/м3;  Пыль -  0 мг/м3.

Для удобства проведения анализа расчетов загрязнения атмосферы вредными веществами, в приложении 4 приложены карты  и расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

3.10. Анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами

ННП «Шагыр»

НДВ загрязняющих веществ в атмосферу устанавливают для каждого источника выбросов загрязняющих веществ, при условии, что выбросы вредных веществ, при рассеивании не создадут приземную концентрацию, превышающую их ПДК для населенных мест.

На основании расчетов и анализа выбросов вредных веществ разработаны предложения по нормативам НДВ.

Программой определена необходимость расчетов приземных концентраций по веществам и группам суммаций, результаты приводятся в табл. 3.5.

Анализ расчетов загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами и значения максимальных приземных концентраций на границе СЗЗ и на жилье на существующее положение и на перспективу – в таблице 3.5.

Анализ расчетов загрязнения атмосферного воздуха показал, что в качестве  НДВ  могут быть приняты выбросы по всем загрязняющим веществам и группам суммации,  так как выбросы по ним не превышают нормативных значений ПДК.

В целом, вклад источников ННП в уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ на существующее положение и на перспективу не высок (см. таблицу 3.5.1).

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на существующее положение  представлен в таблице 3.5.1.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). Пределы области воздействия приведены в приложение 4.

| ЭРА v3.0 Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Выброс вещества, г/с (M) | Средневзве-шенная высота, м (H) | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необхо-димость прове- дения расчетов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0,04 |  | 0,19385 | 2 | 0,4846 | Да |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01 | 0,001 |  | 0,0078056 | 2 | 0,7806 | Да |  |
| 0146 | Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) |  | 0,002 |  | 0,133 | 2 | 6 650 | Да |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 0,020558 | 2,49 | 0,0514 | Нет |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 0,009905 | 2,53 | 0,066 | Нет |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 0,55745 | 2,52 | 0,1115 | Да |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,2 | 0,03 |  | 0,04575 | 2 | 0,2288 | Да |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 | 280,22414666 | 13 | 0,4311 | Да |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 | 103,80886547 | 13 | 0,2662 | Да |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3 | 0,1 |  | 1,3541158788 | 13 | 0,3472 | Да |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 0,4879406739 | 11,6 | 0,2105 | Да |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 0,9900735818 | 11,5 | 0,1235 | Да |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,1 |  |  | 0,0417 | 2 | 0,417 | Да |  |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 5 |  |  | 0,02780286 | 2 | 0,0056 | Нет |  |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  | 0,7 | 0,0222 | 2 | 0,0317 | Нет |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,1 |  |  | 0,0278 | 2 | 0,278 | Да |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,35 |  |  | 0,01944 | 2 | 0,0555 | Нет |  |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 5 | 1,5 |  | 0,0038 | 2 | 0,0008 | Нет |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0,0625 | 2 | 0,0625 | Нет |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 0,77928 | 12,7 | 0,0613 | Да |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 0,010058 | 2,55 | 0,0201 | Нет |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 0,015 | 2 | 0,050 | Нет |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,5 | 0,15 |  | 0,1467 | 2 | 0,2934 | Да |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  | 0,04 | 0,003772 | 2,36 | 0,0943 | Нет |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 0,12647 | 2,49 | 0,6324 | Да |  |
| 0322 | Серная кислота (517) | 0,3 | 0,1 |  | 0,0000004375 | 2 | 0,000001458 | Нет |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 0,2327 | 2,53 | 0,4654 | Да |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,008 |  |  | 0,0037315225 | 12,8 | 0,0365 | Да |  |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шагыр, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код вещества/группы суммации | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  |  |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, участок ) |  |
|  |  | в жилой зоне | В пределах зоны воздействия | в жилой зоне X/Y | В пределах зоны воздейст- вия X/Y | N ист. |  | % вклада |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ |  | Область воздействия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. Существующее положение (2021 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,4458503/22,292513 | 0,9328366/46,64183 | 179/689 | 345/-181 | 0005 0006 |  | 74,1 25,9 |  | 60,2 39,8 |  | РВС 3000 РВС 3000 |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,2752744/8,2582319 | 0,5759478/17,278435 | 179/689 | 345/-181 | 0005 0006 |  | 74,1 25,9 |  | 60,2 39,8 |  | РВС 3000 РВС 3000 |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3590768/0,107723 | 0,7512847/0,2253854 | 179/689 | 345/-181 | 0005 0006 |  | 74,1 25,9 |  | 60,2 39,8 |  | РВС 3000 РВС 3000 |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2045261/0,0409052 | 0,4359237/0,0871847 | 179/689 | -241/-569 | 0005 0006 6002 |  | 61,3 21,4 17,3 |  | 33,6 11,4 55 |  | РВС 3000 РВС 3000 Окраска |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,1390091/0,0834054 | 0,3085514/0,1851308 | 179/689 | -241/-569 | 0005 0006 6002 |  | 60,1 21 18,8 |  | 31,6 10,7 57,6 |  | РВС 3000 РВС 3000 Окраска |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0622566/0,0062257 | 0,3574592/0,0357459 | -415/ 622 | -83/-576 | 6002 |  | 100 |  | 100 |  | Окраска |  |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07(31) 0301 0330 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0611105 | 0.0922161 | 179/689 | 408/2 | 0007 |  | 100 |  | 100 |  | СПУ |  |

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ превышений ПДК на границах СЗЗ предприятия нет. В связи с этим, предлагается принять нормативы эмиссий загрязняющих веществ на уровне фактических выбросов на пятилетний период.

Предложенные нормативы НДВ приведены в таблице 3.6.

3.11. Мероприятия, обеспечивающие достижения нормативов НДВ,

предложения по нормативам НДВ

Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на перспективу показали, что превышений значений ПДК на границе СЗЗ и на жилье  не наблюдается.

На  период нормирования с учетом роста производственных показателей работы  предлагаются следующие величины выбросов в целом по ННП «Шагыр»:

2021 г.

Всего: 389,3564 г/с; 11,2831 тонн/год

2022 -2023 гг.-НДВ:

Всего: 388, 7831 г/с; 7,5674 тонн/год

Нормативы загрязняющих веществ по ингредиентам и годам нормирования приведены в таблице 3.6.

| ЭРА v3.0 Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
|  |  | существующее положение на 2021 год |  | на 2021 год |  | на 2022-2023 гг |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6004 | 0,19385 | 0,00401463 | 0,19385 | 0,00401463 |  |  | 0,19385 | 0,00401463 | 2021 |
| Итого: |  | 0,19385 | 0,00401463 | 0,19385 | 0,00401463 |  |  | 0,19385 | 0,00401463 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,19385 | 0,00401463 | 0,19385 | 0,00401463 |  |  | 0,19385 | 0,00401463 |  |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6004 | 0,0078056 | 0,0000607 | 0,0078056 | 0,0000607 |  |  | 0,0078056 | 0,0000607 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0078056 | 0,0000607 | 0,0078056 | 0,0000607 |  |  | 0,0078056 | 0,0000607 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0078056 | 0,0000607 | 0,0078056 | 0,0000607 |  |  | 0,0078056 | 0,0000607 |  |
| (0146) Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6004 | 0,133 | 0,00000355 | 0,133 | 0,00000355 |  |  | 0,133 | 0,00000355 | 2021 |
| Итого: |  | 0,133 | 0,00000355 | 0,133 | 0,00000355 |  |  | 0,133 | 0,00000355 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,133 | 0,00000355 | 0,133 | 0,00000355 |  |  | 0,133 | 0,00000355 |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ | 0007 | 0,0307 | 0,03336 | 0,0307 | 0,03336 | 0,0307 | 0,03336 | 0,0307 | 0,03336 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0307 | 0,03336 | 0,0307 | 0,03336 | 0,0307 | 0,03336 | 0,0307 | 0,03336 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6004 | 0,00867 | 0,001716 | 0,00867 | 0,001716 |  |  | 0,00867 | 0,001716 | 2021 |
|  | 6006 | 0,0871 | 0,002694 | 0,0871 | 0,002694 |  |  | 0,0871 | 0,002694 | 2021 |
| Текущий ремонт объекта:"Дорожки и площадки из асфальтобетона | 6102 |  |  |  |  | 0,0833 |  | 0,0833 |  | 2022 |
|  | 6103 |  |  |  |  | 0,000446 | 0,00000643 | 0,000446 | 0,00000643 | 2022 |
| Итого: |  | 0,09577 | 0,00441 | 0,09577 | 0,00441 | 0,083746 | 0,00000643 | 0,179516 | 0,00441643 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,12647 | 0,03777 | 0,12647 | 0,03777 | 0,114446 | 0,03336643 | 0,210216 | 0,03777643 |  |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ | 0007 | 0,00499 | 0,00542 | 0,00499 | 0,00542 | 0,00499 | 0,00542 | 0,00499 | 0,00542 | 2021 |
| Итого: |  | 0,00499 | 0,00542 | 0,00499 | 0,00542 | 0,00499 | 0,00542 | 0,00499 | 0,00542 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6004 | 0,001408 | 0,000279 | 0,001408 | 0,000279 |  |  | 0,001408 | 0,000279 | 2021 |
|  | 6006 | 0,01416 | 0,000438 | 0,01416 | 0,000438 |  |  | 0,01416 | 0,000438 | 2021 |
| Текущий ремонт объекта:"Дорожки и площадки из асфальтобетона | 6102 |  |  |  |  | 0,1083 |  | 0,1083 |  | 2022 |
|  | 6103 |  |  |  |  | 0,0000725 | 1,045E-06 | 0,0000725 | 0,000001045 | 2022 |
| Итого: |  | 0,015568 | 0,000717 | 0,015568 | 0,000717 | 0,1083725 | 1,045E-06 | 0,1239405 | 0,000718045 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,020558 | 0,006137 | 0,020558 | 0,006137 | 0,1133625 | 0,00542105 | 0,1289305 | 0,006138045 |  |
| (0322) Серная кислота (517) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрытие для техники | 0011 | 0,0000004 | 4,41E-08 | 0,0000004375 | 4,41E-08 | 0,0000004 | 4,41E-08 | 0,0000004375 | 4,41E-08 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0000004 | 4,41E-08 | 0,0000004375 | 4,41E-08 | 0,0000004 | 4,41E-08 | 0,0000004375 | 4,41E-08 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0000004 | 4,41E-08 | 0,0000004375 | 4,41E-08 | 0,0000004 | 4,41E-08 | 0,0000004375 | 4,41E-08 |  |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ | 0007 | 0,002625 | 0,00285 | 0,002625 | 0,00285 | 0,002625 | 0,00285 | 0,002625 | 0,00285 | 2021 |
| Итого: |  | 0,002625 | 0,00285 | 0,002625 | 0,00285 | 0,002625 | 0,00285 | 0,002625 | 0,00285 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6006 | 0,00728 | 0,000225 | 0,00728 | 0,000225 |  |  | 0,00728 | 0,000225 | 2021 |
| Текущий ремонт объекта:"Дорожки и площадки из асфальтобетона | 6102 |  |  |  |  | 0,0139 |  | 0,0139 |  | 2022 |
| Итого: |  | 0,00728 | 0,000225 | 0,00728 | 0,000225 | 0,0139 |  | 0,02118 | 0,000225 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,009905 | 0,003075 | 0,009905 | 0,003075 | 0,016525 | 0,00285 | 0,023805 | 0,003075 |  |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ | 0007 | 0,0617 | 0,067 | 0,0617 | 0,067 | 0,0617 | 0,067 | 0,0617 | 0,067 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0617 | 0,067 | 0,0617 | 0,067 | 0,0617 | 0,067 | 0,0617 | 0,067 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6006 | 0,171 | 0,00529 | 0,171 | 0,00529 |  |  | 0,171 | 0,00529 | 2021 |
| Текущий ремонт объекта:"Дорожки и площадки из асфальтобетона | 6102 |  |  |  |  | 0,0278 |  | 0,0278 |  | 2022 |
|  | 6103 |  |  |  |  | 0,001632 | 0,0000235 | 0,001632 | 0,0000235 | 2022 |
| Итого: |  | 0,171 | 0,00529 | 0,171 | 0,00529 | 0,029432 | 0,0000235 | 0,200432 | 0,0053135 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,2327 | 0,07229 | 0,2327 | 0,07229 | 0,091132 | 0,0670235 | 0,262132 | 0,0723135 |  |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0001 | 0,003656 | 0,02856 | 0,003656 | 0,02856 | 0,003656 | 0,02856 | 0,003656 | 0,02856 | 2021 |
|  | 0002 | 2,784E-05 | 0,00000323 | 0,00002784 | 0,00000323 | 0,00002784 | 0,00000323 | 0,00002784 | 0,00000323 | 2021 |
|  | 0003 | 2,784E-05 | 0,00000323 | 0,00002784 | 0,00000323 | 0,00002784 | 0,00000323 | 0,00002784 | 0,00000323 | 2021 |
|  | 0004 | 6E-09 | 0,00000002 | 0,000000006 | 0,00000002 | 6E-09 | 0,00000002 | 0,000000006 | 0,00000002 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0037117 | 0,02856648 | 0,003711686 | 0,02856648 | 0,00371169 | 0,02856648 | 0,003711686 | 0,02856648 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная | 6001 | 0,0000111029 | 0,000350408 | 0,0000111029 | 0,000350408 | 0,0000111029 | 0,000350408 | 0,0000111029 | 0,000350408 | 2021 |
| КППОУ | 6003 | 0,0000003936 | 0,000012423 | 0,0000003936 | 0,000012423 | 0,0000003936 | 0,000012423 | 0,0000003936 | 0,000012423 | 2021 |
|  | 6007 | 0,00000834 | 0,00000018 | 0,00000834 | 0,00000018 |  |  | 0,00000834 | 0,00000018 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0000198365 | 0,000363011 | 0,0000198365 | 0,000363011 | 0,0000114965 | 0,000362831 | 0,0000198365 | 0,000363011 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0037315225 | 0,028929491 | 0,0037315225 | 0,028929491 | 0,0037231825 | 0,028929311 | 0,0037315225 | 0,028929491 |  |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ | 0007 | 0,1457 | 0,1582 | 0,1457 | 0,1582 | 0,1457 | 0,1582 | 0,1457 | 0,1582 | 2021 |
| Итого: |  | 0,1457 | 0,1582 | 0,1457 | 0,1582 | 0,1457 | 0,1582 | 0,1457 | 0,1582 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6004 | 0,01375 | 0,00272 | 0,01375 | 0,00272 |  |  | 0,01375 | 0,00272 | 2021 |
|  | 6006 | 0,398 | 0,0123 | 0,398 | 0,0123 |  |  | 0,398 | 0,0123 | 2021 |
| Текущий ремонт объекта:"Дорожки и площадки из асфальтобетона | 6102 |  |  |  |  | 0,0694 |  | 0,0694 |  | 2022 |
|  | 6103 |  |  |  |  | 0,00386 | 0,0000556 | 0,00386 | 0,0000556 | 2022 |
| Итого: |  | 0,41175 | 0,01502 | 0,41175 | 0,01502 | 0,07326 | 0,0000556 | 0,48501 | 0,0150756 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,55745 | 0,17322 | 0,55745 | 0,17322 | 0,21896 | 0,1582556 | 0,63071 | 0,1732756 |  |
| (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6004 | 0,04575 | 0,00000122 | 0,04575 | 0,00000122 |  |  | 0,04575 | 0,00000122 | 2021 |
| Итого: |  | 0,04575 | 0,00000122 | 0,04575 | 0,00000122 |  |  | 0,04575 | 0,00000122 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,04575 | 0,00000122 | 0,04575 | 0,00000122 |  |  | 0,04575 | 0,00000122 |  |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0004 | 0,0001886 | 0,0000273 | 0,0001886 | 0,0000273 | 0,0001886 | 0,0000273 | 0,0001886 | 0,0000273 | 2021 |
|  | 0005 | 140,1 | 0,2087 | 140,1 | 0,2087 | 140,1 | 0,2087 | 140,1 | 0,2087 | 2021 |
|  | 0006 | 140,1 | 0,2087 | 140,1 | 0,2087 | 140,1 | 0,2087 | 140,1 | 0,2087 | 2021 |
| Итого: |  | 280,20019 | 0,4174273 | 280,2001886 | 0,4174273 | 280,200189 | 0,4174273 | 280,2001886 | 0,4174273 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная | 6001 | 0,01341 | 0,42302 | 0,01341 | 0,42302 | 0,01341 | 0,42302 | 0,01341 | 0,42302 | 2021 |
| КППОУ | 6003 | 0,00048 | 0,01501 | 0,00048 | 0,01501 | 0,00048 | 0,01501 | 0,00048 | 0,01501 | 2021 |
|  | 6007 | 0,01007 | 0,00022 | 0,01007 | 0,00022 |  |  | 0,01007 | 0,00022 | 2021 |
| Итого: |  | 0,02396 | 0,43825 | 0,02396 | 0,43825 | 0,01389 | 0,43803 | 0,02396 | 0,43825 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 280,22415 | 0,85567 | 280,22415 | 0,85567 | 280,21408 | 0,85546 | 280,22415 | 0,85567 |  |
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 |
|  | 0005 | 51,90000 | 0,07740 | 51,90000 | 0,07740 | 51,90000 | 0,07740 | 51,90000 | 0,07740 | 2021 |
|  | 0006 | 51,90000 | 0,07740 | 51,90000 | 0,07740 | 51,90000 | 0,07740 | 51,90000 | 0,07740 | 2021 |
| Итого: |  | 103,80000 | 0,15480 | 103,80000 | 0,15480 | 103,80000 | 0,15480 | 103,80000 | 0,15480 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная | 6001 | 0,0050 | 0,1565 | 0,0050 | 0,1565 | 0,0050 | 0,1565 | 0,0050 | 0,1565 | 2021 |
| КППОУ | 6003 | 0,0002 | 0,0055 | 0,0002 | 0,0055 | 0,0002 | 0,0055 | 0,0002 | 0,0055 | 2021 |
|  | 6007 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0037 | 0,0001 |  |  | 0,0037 | 0,0001 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0089 | 0,1622 | 0,0089 | 0,1622 | 0,0051 | 0,1621 | 0,0089 | 0,1622 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 103,8089 | 0,3170 | 103,8089 | 0,3170 | 103,8051 | 0,3169 | 103,8089 | 0,3170 |  |
| (0602) Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0004 | 2,0E-07 | 1,3E-07 | 2,0E-07 | 1,3E-07 | 2,0E-07 | 1,3E-07 | 2,0E-07 | 1,3E-07 | 2021 |
|  | 0005 | 6,8E-01 | 1,0E-03 | 6,8E-01 | 1,0E-03 | 6,8E-01 | 1,0E-03 | 6,8E-01 | 1,0E-03 | 2021 |
|  | 0006 | 6,8E-01 | 1,0E-03 | 6,8E-01 | 1,0E-03 | 6,8E-01 | 1,0E-03 | 6,8E-01 | 1,0E-03 | 2021 |
| Итого: |  | 1,4E+00 | 2,0E-03 | 1,4E+00 | 2,0E-03 | 1,4E+00 | 2,0E-03 | 1,4E+00 | 2,0E-03 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная | 6001 | 0,000065 | 0,002043 | 0,000065 | 0,002043 | 0,000065 | 0,002043 | 0,000065 | 0,002043 | 2021 |
| КППОУ | 6003 | 0,000002 | 0,000072 | 0,000002 | 0,000072 | 0,000002 | 0,000072 | 0,000002 | 0,000072 | 2021 |
|  | 6007 | 0,000049 | 0,000001 | 0,000049 | 0,000001 |  |  | 0,000049 | 0,000001 | 2021 |
| Итого: |  | 0,000116 | 0,002116 | 0,000116 | 0,002116 | 0,000067 | 0,002115 | 0,000116 | 0,002116 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,354116 | 0,004133 | 1,354116 | 0,004133 | 1,354067 | 0,004132 | 1,354116 | 0,004133 | 2021 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0004 | 4,29E-06 | 0,000770041 | 0,00000429 | 0,00077004 | 0,00000429 | 0,00077004 | 0,00000429 | 0,000770041 | 2021 |
|  | 0005 | 0,2127 | 0,000317 | 0,2127 | 0,000317 | 0,2127 | 0,000317 | 0,2127 | 0,000317 | 2021 |
|  | 0006 | 0,2127 | 0,000317 | 0,2127 | 0,000317 | 0,2127 | 0,000317 | 0,2127 | 0,000317 | 2021 |
| Итого: |  | 0,4254043 | 0,001404041 | 0,42540429 | 0,00140404 | 0,42540429 | 0,00140404 | 0,42540429 | 0,001404041 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная | 6001 | 0,0000204 | 0,0006429 | 0,0000204 | 0,0006429 | 0,0000204 | 0,0006429 | 0,0000204 | 0,0006429 | 2021 |
| Окрасочные работы | 6002 | 0,0625000 | 0,0112500 | 0,0625000 | 0,0112500 | 0,0625000 | 0,0112500 | 0,0625000 | 0,0112500 | 2021 |
| КППОУ | 6003 | 0,0000007 | 0,0000228 | 0,0000007 | 0,0000228 | 0,0000007 | 0,0000228 | 0,0000007 | 0,0000228 | 2021 |
|  | 6007 | 0,0000153 | 0,0000003 | 0,0000153 | 0,0000003 |  |  | 0,0000153 | 0,0000003 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0625364 | 0,0119159 | 0,0625364 | 0,0119159 | 0,0625211 | 0,0119156 | 0,0625364 | 0,0119159 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,4879407 | 0,0133200 | 0,4879407 | 0,0133200 | 0,4879254 | 0,0133197 | 0,4879407 | 0,0133200 |  |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0004 | 7,9E-07 | 0,000000101 | 0,00000079 | 1,01E-07 | 0,00000079 | 1,01E-07 | 0,00000079 | 0,000000101 | 2021 |
|  | 0005 | 0,4255 | 0,000634 | 0,4255 | 0,000634 | 0,4255 | 0,000634 | 0,4255 | 0,000634 | 2021 |
|  | 0006 | 0,4255 | 0,000634 | 0,4255 | 0,000634 | 0,4255 | 0,000634 | 0,4255 | 0,000634 | 2021 |
| Итого: |  | 0,8510008 | 0,001268101 | 0,85100079 | 0,0012681 | 0,85100079 | 0,0012681 | 0,85100079 | 0,001268101 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная | 6001 | 0,000041 | 0,001285 | 0,000041 | 0,001285 | 0,000041 | 0,001285 | 0,000041 | 0,001285 | 2021 |
| Окрасочные работы | 6002 | 0,139000 | 0,002500 | 0,139000 | 0,002500 | 0,139000 | 0,002500 | 0,139000 | 0,002500 | 2021 |
| КППОУ | 6003 | 0,000001 | 0,000046 | 0,000001 | 0,000046 | 0,000001 | 0,000046 | 0,000001 | 0,000046 | 2021 |
|  | 6007 | 0,000031 | 0,000001 | 0,000031 | 0,000001 |  |  | 0,000031 | 0,000001 | 2021 |
| Итого: |  | 0,139073 | 0,003831 | 0,139073 | 0,003831 | 0,139042 | 0,003830 | 0,139073 | 0,003831 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,990074 | 0,005099 | 0,990074 | 0,005099 | 0,990043 | 0,005098 | 0,990074 | 0,005099 |  |
| (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочные работы | 6002 | 0,0417 | 0,00075 | 0,0417 | 0,00075 | 0,0417 | 0,00075 | 0,0417 | 0,00075 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0417 | 0,00075 | 0,0417 | 0,00075 | 0,0417 | 0,00075 | 0,0417 | 0,00075 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0417 | 0,00075 | 0,0417 | 0,00075 | 0,0417 | 0,00075 | 0,0417 | 0,00075 | 2021 |
| (1061) Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0004 | 2,86E-06 | 0,000515 | 0,00000286 | 0,000515 | 0,00000286 | 0,000515 | 0,00000286 | 0,000515 | 2021 |
| Итого: |  | 2,86E-06 | 0,000515 | 0,00000286 | 0,000515 | 0,00000286 | 0,000515 | 0,00000286 | 0,000515 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочные работы | 6002 | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0278029 | 0,001015 | 0,02780286 | 0,001015 | 0,02780286 | 0,001015 | 0,02780286 | 0,001015 |  |
| (1119) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочные работы | 6002 | 0,0222 | 0,0004 | 0,0222 | 0,0004 | 0,0222 | 0,0004 | 0,0222 | 0,0004 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0222 | 0,0004 | 0,0222 | 0,0004 | 0,0222 | 0,0004 | 0,0222 | 0,0004 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0222 | 0,0004 | 0,0222 | 0,0004 | 0,0222 | 0,0004 | 0,0222 | 0,0004 | 2021 |
| (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочные работы | 6002 | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 | 0,0278 | 0,0005 |  |
| (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт объекта:"Дорожки и площадки из асфальтобетона | 6102 |  |  |  |  | 0,00333 |  | 0,00333 |  | 2022 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,00333 |  | 0,00333 |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  | 0,00333 |  | 0,00333 |  |  |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт объекта:"Дорожки и площадки из асфальтобетона | 6102 |  |  |  |  | 0,00333 |  | 0,00333 |  | 2022 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,00333 |  | 0,00333 |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  | 0,00333 |  | 0,00333 |  |  |
| (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочные работы | 6002 | 0,01944 | 0,00035 | 0,01944 | 0,00035 | 0,01944 | 0,00035 | 0,01944 | 0,00035 | 2021 |
| Итого: |  | 0,01944 | 0,00035 | 0,01944 | 0,00035 | 0,01944 | 0,00035 | 0,01944 | 0,00035 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,01944 | 0,00035 | 0,01944 | 0,00035 | 0,01944 | 0,00035 | 0,01944 | 0,00035 |  |
| (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дренажная емкость | 0010 | 0,0038 | 0,12 | 0,0038 | 0,12 | 0,0038 | 0,12 | 0,0038 | 0,12 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0038 | 0,12 | 0,0038 | 0,12 | 0,0038 | 0,12 | 0,0038 | 0,12 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0038 | 0,12 | 0,0038 | 0,12 | 0,0038 | 0,12 | 0,0038 | 0,12 | 2021 |
| (2752) Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочные работы | 6002 | 0,0625 | 0,01125 | 0,0625 | 0,01125 | 0,0625 | 0,01125 | 0,0625 | 0,01125 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0625 | 0,01125 | 0,0625 | 0,01125 | 0,0625 | 0,01125 | 0,0625 | 0,01125 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0625 | 0,01125 | 0,0625 | 0,01125 | 0,0625 | 0,01125 | 0,0625 | 0,01125 |  |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0001 | 0,7584 | 5,92 | 0,7584 | 5,92 | 0,7584 | 5,92 | 0,7584 | 5,92 | 2021 |
|  | 0002 | 0,00577 | 0,00067 | 0,00577 | 0,00067 | 0,00577 | 0,00067 | 0,00577 | 0,00067 | 2021 |
|  | 0003 | 0,00577 | 0,00067 | 0,00577 | 0,00067 | 0,00577 | 0,00067 | 0,00577 | 0,00067 | 2021 |
| Итого: |  | 0,76994 | 5,92134 | 0,76994 | 5,92134 | 0,76994 | 5,92134 | 0,76994 | 5,92134 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6003 | 0,0043 | 0,0003 | 0,0043 | 0,0003 | 0,0043 | 0,0003 | 0,0043 | 0,0003 | 2021 |
|  | 6008 | 0,00504 | 0,001824 | 0,00504 | 0,001824 |  |  | 0,00504 | 0,001824 | 2021 |
| Текущий ремонт объекта:"Дорожки и площадки из асфальтобетона | 6102 |  |  |  |  | 0,0333 |  | 0,0333 |  | 2022 |
|  | 6103 |  |  |  |  | 0,000347 | 0,000005 | 0,000347 | 0,000005 | 2022 |
| Итого: |  | 0,00934 | 0,002124 | 0,00934 | 0,002124 | 0,037947 | 0,000305 | 0,042987 | 0,002129 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,77928 | 5,923464 | 0,77928 | 5,923464 | 0,807887 | 5,921645 | 0,812927 | 5,923469 |  |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастерская | 0008 | 0,000648 | 0,00000816 | 0,000648 | 0,00000816 | 0,000648 | 0,00000816 | 0,000648 | 0,00000816 | 2021 |
|  | 0009 | 0,00221 | 0,00002327 | 0,00221 | 0,00002327 | 0,00221 | 0,00002327 | 0,00221 | 0,00002327 | 2021 |
| Итого: |  | 0,002858 | 0,00003143 | 0,002858 | 0,00003143 | 0,002858 | 0,00003143 | 0,002858 | 0,00003143 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6005 | 0,0044 | 0,0456 | 0,0044 | 0,0456 |  |  | 0,0044 | 0,0456 | 2021 |
|  | 6009 | 0,0028 | 0,0000252 | 0,0028 | 0,0000252 |  |  | 0,0028 | 0,0000252 | 2021 |
| Текущий ремонт объекта:"Дорожки и площадки из асфальтобетона | 6101 |  |  |  |  | 0,0000068 | 9,7E-08 | 0,0000068 | 0,000000097 | 2022 |
| Итого: |  | 0,0072 | 0,0456252 | 0,0072 | 0,0456252 | 0,0000068 | 9,7E-08 | 0,0072068 | 0,045625297 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,010058 | 0,04565663 | 0,010058 | 0,04565663 | 0,0028648 | 3,1527E-05 | 0,0100648 | 0,045656727 | 2021 |
| (2904) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт объекта:"Дорожки и площадки из асфальтобетона | 6103 |  |  |  |  | 0,0000617 | 8,89E-07 | 0,0000617 | 0,000000889 | 2022 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0000617 | 8,89E-07 | 0,0000617 | 0,000000889 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  | 0,0000617 | 8,89E-07 | 0,0000617 | 0,000000889 |  |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6004 | 0,015 | 0,0000004 | 0,015 | 0,0000004 |  |  | 0,015 | 0,0000004 | 2021 |
| Текущий ремонт объекта:"Дорожки и площадки из асфальтобетона | 6101 |  |  |  |  | 0,25 | 0,0135 | 0,25 | 0,0135 | 2022 |
|  | 6104 |  |  |  |  | 0,1 | 0,0072 | 0,1 | 0,0072 | 2022 |
| Итого: |  | 0,015 | 0,0000004 | 0,015 | 0,0000004 | 0,35 | 0,0207 | 0,365 | 0,0207004 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,015 | 0,0000004 | 0,015 | 0,0000004 | 0,35 | 0,0207 | 0,365 | 0,0207004 |  |
| (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6010 | 0,1467 | 3,63 | 0,1467 | 3,63 |  |  | 0,1467 | 3,63 | 2021 |
| Итого: |  | 0,1467 | 3,63 | 0,1467 | 3,63 |  |  | 0,1467 | 3,63 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,1467 | 3,63 | 0,1467 | 3,63 |  |  | 0,1467 | 3,63 |  |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастерская | 0008 | 0,000432 | 0,000005442 | 0,000432 | 5,442E-06 | 0,000432 | 5,442E-06 | 0,000432 | 0,000005442 | 2021 |
|  | 0009 | 0,00054 | 0,00000777 | 0,00054 | 0,00000777 | 0,00054 | 0,00000777 | 0,00054 | 0,00000777 | 2021 |
| Итого: |  | 0,000972 | 0,000013212 | 0,000972 | 1,3212E-05 | 0,000972 | 1,3212E-05 | 0,000972 | 0,000013212 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6005 | 0,0028 | 0,02903 | 0,0028 | 0,02903 |  |  | 0,0028 | 0,02903 | 2021 |
| Итого: |  | 0,0028 | 0,02903 | 0,0028 | 0,02903 |  |  | 0,0028 | 0,02903 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,003772 | 0,029043212 | 0,003772 | 0,02904321 | 0,000972 | 1,3212E-05 | 0,003772 | 0,029043212 |  |
| Всего по объекту: |  | 389,3564 | 11,2831 | 389,3564 | 11,2831 | 388,7831 | 7,5674 | 390,0477 | 11,3039 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  | 387,6576 | 6,9142 | 387,6576 | 6,9142 | 387,6576 | 6,9142 | 387,6576 | 6,9142 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | 1,6988 | 4,3689 | 1,6988 | 4,3689 | 1,1255 | 0,6532 | 2,3901 | 4,3897 |  |

3.12. Обоснование размера  санитарно-защитной зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов

Для объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха, организуется санитарно-защитная зона в соответствии «Санитарно-эпидемиологическими требованиями по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237).

СЗЗ устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования,

Критерием для определения размера СЗЗ является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ ПДК максимально разовые или ориентировочный безопасный уровень воздействия (далее - ОБУВ) для атмосферного воздуха населенных мест и/или ПДУ физического воздействия.

Расчет приземных концентраций на существующее положение показал, что в расчетных точках на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны превышения 1 ПДК ни по одному из загрязняющих веществ нет. Превышений ПДК на границе санитарно-защитной зоны (150 м) не наблюдается. В соответствии с СП №237 «Санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон производственных объектов» и расчетов рассеивания, мощности предприятия в данном случае предлагается установить санитарно-защитную зону  для ННП в размере  300 м.

3.13. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разработаны в соответствии с РД 52.04.52 - 85 (Методические указания “Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях”, ГГО им. А.И. Воейкова).

В период НМУ предприятие обязано осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов в атмосферу. Мероприятия осуществляются после получения от подразделений Казгидромета предупреждений, в которых указываются: ожидаемая продолжительность  НМУ, кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактическим.

Данные мероприятия разрабатываются для веществ, выбросы которых превышают ПДК на территории предприятия на существующее положение. К таким веществам относятся диоксид азота и оксид серы. Приземные концентрации по остальным ингредиентам ниже ПДК и мероприятия по снижению выбросов для них не требуется.

По первому режиму мероприятия носят организационный характер и включают в себя:

- усиление контроля за технологическим регламентом  производственного процесса,

- запрещение работ по ремонту технологического оборудования,  связанного  со  значительными  выделениями  вредных  веществ,

- ограничение работ, связанных со значительными выделениями пыли и других загрязняющих веществ,

- проведение влажной уборки территории  и производственных помещений, где это допускается правилами техники безопасности.

Выполнение данных мероприятий обеспечивает снижение приземных концентраций на 15 - 20 % .

Мероприятия по второму режиму уменьшают приземные концентрации на 30 - 40 %   и включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а так же мероприятия, разработанные на базе технологических процессов и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

При этом необходимо:

- ограничить движение  и использование  автотранспорта  на  территории  предприятия,

- не включать для проверки дизель генератора.

Данные мероприятия приведут к требуемому сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период НМУ.

Данные мероприятия по сокращению выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях и характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в период НМУ представлены в таблицах  3.8.  и  3.9.

| Таблица 3.8 М Е Р О П Р И Я Т И Я по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График работы источника | Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ) | Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов | Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов |  |  |  |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % | Экономическая оценка мероприятий, тенге/час |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме предприятия (города) | Координаты на карте-схеме предприятия (города) |  | высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорость, м/с | объем, м3/c | температура, 0С | мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | мощность выбросов после мероприятий, г/с |  |  |
|  |  |  |  |  | Точечный; одного конца линейного/ второго конца линейного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 13 д/год 2 ч/сут | СПУ (1) | Не включать | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0007 | 1/149 |  | 4 | 0,4 | 3,96 | 0,4982 /0,4982 | 354 /354 | 0,0307 |  | 100 |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00499 |  | 100 |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002625 |  | 100 |  |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0617 |  | 100 |  |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1457 |  | 100 |  |
| 1 д/год 1 ч/сут | Мастерская (1) | Снизить интенсивность процесса на 15% | Взвешенные частицы (116) | 0008 | 97/162 |  | 1,5 | 0,16 | 0,8 | 0,016085 /0,016085 | 37,2 /37,2 | 0,000648 | 0,0006 | 15 |  |
|  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000432 | 0,0004 | 15 |  |
| 1 д/год 1.5 ч/сут |  | Снизить интенсивность процесса на 15% | Взвешенные частицы (116) | 0009 | 97/163 |  | 4,5 | 0,32 | 0,8 | 0,06434 /0,06434 | 37,2 /37,2 | 0,00221 | 0,0019 | 15 |  |
|  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00054 | 0,0005 | 15 |  |
| 1 д/год 1 ч/сут |  | Снизить интенсивность процесса на 30% | Взвешенные частицы (116) | 0008 | 97/162 |  | 1,5 | 0,16 | 0,8 | 0,016085 /0,016085 | 37,2 /37,2 | 0,000648 | 0,0005 | 30 |  |
|  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000432 | 0,0003 | 30 |  |
| 1 д/год 1.5 ч/сут |  | Снизить интенсивность процесса на 30% | Взвешенные частицы (116) | 0009 | 97/163 |  | 4,5 | 0,32 | 0,8 | 0,06434 /0,06434 | 37,2 /37,2 | 0,00221 | 0,0015 | 30 |  |
|  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00054 | 0,0004 | 30 |  |

| ЭРА v3.0 Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл" т Таблица 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xарактеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование цеха, участка (предприятие, город) | № источ-ника выброса | Высота источ-ника выб-роса, м | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание. Метод контро- ля на источнике |
|  |  |  | При нормальных метеоусловиях |  |  |  | В периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г/c | т/год | % | г/м3 | Первый режим |  |  | Второй режим |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 |
| ***Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)(0123) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6004 | 2 | 0,19385 | 0,00401463 | 100 |  | 0,19385 |  |  | 0,19385 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,19385 | 0,00401463 |  |  | 0,19385 |  |  | 0,19385 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,19385 | 0,00401463 | 100 |  | 0,19385 |  |  | 0,19385 |  |  |  |
| ***Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)(0143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6004 | 2 | 0,0078056 | 0,0000607 | 100 |  | 0,0078056 |  |  | 0,0078056 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0078056 | 0,0000607 |  |  | 0,0078056 |  |  | 0,0078056 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0078056 | 0,0000607 | 100 |  | 0,0078056 |  |  | 0,0078056 |  |  |  |
| ***Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)(0146) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6004 | 2 | 0,133 | 0,00000355 | 100 |  | 0,133 |  |  | 0,133 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,133 | 0,00000355 |  |  | 0,133 |  |  | 0,133 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,133 | 0,00000355 | 100 |  | 0,133 |  |  | 0,133 |  |  |  |
| ***Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ | 0007 | 4 | 0,0307 | 0,03336 | 24,3 | 0,14152707991 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| КППОУ | 6004 | 2 | 0,00867 | 0,001716 | 6,9 |  | 0,00867 |  |  | 0,00867 |  |  |  |
| КППОУ | 6006 | 2 | 0,0871 | 0,002694 | 68,8 |  | 0,0871 |  |  | 0,0871 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,12647 | 0,03777 |  |  | 0,09577 |  |  | 0,09577 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,12647 | 0,03777 | 100 |  | 0,09577 |  |  | 0,09577 |  |  |  |
| ***Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ | 0007 | 4 | 0,00499 | 0,00542 | 24,3 | 0,02300391299 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| КППОУ | 6004 | 2 | 0,001408 | 0,000279 | 6,8 |  | 0,001408 |  |  | 0,001408 |  |  |  |
| КППОУ | 6006 | 2 | 0,01416 | 0,000438 | 68,9 |  | 0,01416 |  |  | 0,01416 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,020558 | 0,006137 |  |  | 0,015568 |  |  | 0,015568 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,020558 | 0,006137 | 100 |  | 0,015568 |  |  | 0,015568 |  |  |  |
| ***Серная кислота (517)(0322) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрытие для техники | 0011 | 2 | 0,0000004375 | 4,41E-08 | 100 |  | 0,0000004375 |  |  | 0,0000004375 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0000004375 | 4,41E-08 |  |  | 0,0000004375 |  |  | 0,0000004375 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0000004375 | 4,41E-08 | 100 |  | 0,0000004375 |  |  | 0,0000004375 |  |  |  |
| ***Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ | 0007 | 4 | 0,002625 | 0,00285 | 26,5 | 0,01210125683 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| КППОУ | 6006 | 2 | 0,00728 | 0,000225 | 73,5 |  | 0,00728 |  |  | 0,00728 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,009905 | 0,003075 |  |  | 0,00728 |  |  | 0,00728 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,009905 | 0,003075 | 100 |  | 0,00728 |  |  | 0,00728 |  |  |  |
| ***Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)(0330) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ | 0007 | 4 | 0,0617 | 0,067 | 26,5 | 0,28443716059 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| КППОУ | 6006 | 2 | 0,171 | 0,00529 | 73,5 |  | 0,171 |  |  | 0,171 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,2327 | 0,07229 |  |  | 0,171 |  |  | 0,171 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,2327 | 0,07229 | 100 |  | 0,171 |  |  | 0,171 |  |  |  |
| ***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0001 | 13 | 0,003656 | 0,02856 | 98,2 |  | 0,003656 |  |  | 0,003656 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0002 | 3 | 0,00002784 | 0,00000323 | 0,7 |  | 0,00002784 |  |  | 0,00002784 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0003 | 3 | 0,00002784 | 0,00000323 | 0,7 |  | 0,00002784 |  |  | 0,00002784 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0004 | 3 | 0,000000006 | 0,00000002 |  |  | 0,000000006 |  |  | 0,000000006 |  |  |  |
| Насосная | 6001 | 2 | 0,000006076 | 0,000350348 | 0,2 |  | 0,000006076 |  |  | 0,000006076 |  |  |  |
| КППОУ | 6003 | 2 | 0,000000384 | 0,000012403 |  |  | 0,000000384 |  |  | 0,000000384 |  |  |  |
| КППОУ | 6007 | 2 | 0,00000834 | 0,00000018 | 0,2 |  | 0,00000834 |  |  | 0,00000834 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,003726486 | 0,028929411 |  |  | 0,003726486 |  |  | 0,003726486 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,000070486 | 0,000369411 | 1,8 |  | 0,000070486 |  |  | 0,000070486 |  |  |  |
|  | 11-20 |  | 0,003656 | 0,02856 | 98,2 |  | 0,003656 |  |  | 0,003656 |  |  |  |
| ***Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)(0337) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ | 0007 | 4 | 0,1457 | 0,1582 | 26,1 | 10,2924231504 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| КППОУ | 6004 | 2 | 0,01375 | 0,00272 | 2,5 |  | 0,01375 |  |  | 0,01375 |  |  |  |
| КППОУ | 6006 | 2 | 0,398 | 0,0123 | 71,4 |  | 0,398 |  |  | 0,398 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,55745 | 0,17322 |  |  | 0,41175 |  |  | 0,41175 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,55745 | 0,17322 | 100 |  | 0,41175 |  |  | 0,41175 |  |  |  |
| ***Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды(0344) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6004 | 2 | 0,04575 | 0,00000122 | 100 |  | 0,04575 |  |  | 0,04575 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,04575 | 0,00000122 |  |  | 0,04575 |  |  | 0,04575 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,04575 | 0,00000122 | 100 |  | 0,04575 |  |  | 0,04575 |  |  |  |
| ***Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)(0415) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0004 | 3 | 0,0001886 | 0,0000273 |  |  | 0,0001886 |  |  | 0,0001886 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0005 | 13 | 140,1 | 0,2087 | 50 |  | 140,1 |  |  | 140,1 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0006 | 13 | 140,1 | 0,2087 | 50 |  | 140,1 |  |  | 140,1 |  |  |  |
| Насосная | 6001 | 2 | 0,00734 | 0,423024 |  |  | 0,00734 |  |  | 0,00734 |  |  |  |
| КППОУ | 6003 | 2 | 0,000464 | 0,014996 |  |  | 0,000464 |  |  | 0,000464 |  |  |  |
| КППОУ | 6007 | 2 | 0,01007 | 0,0002174 |  |  | 0,01007 |  |  | 0,01007 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 280,2180626 | 0,8556647 |  |  | 280,2180626 |  |  | 280,2180626 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0180626 | 0,4382647 |  |  | 0,0180626 |  |  | 0,0180626 |  |  |  |
|  | 11-20 |  | 280,2 | 0,4174 | 100 |  | 280,2 |  |  | 280,2 |  |  |  |
| ***Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)(0416) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0004 | 3 | 0,00000168 | 0,00000139 |  |  | 0,00000168 |  |  | 0,00000168 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0005 | 13 | 51,9 | 0,0774 | 50 |  | 51,9 |  |  | 51,9 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0006 | 13 | 51,9 | 0,0774 | 50 |  | 51,9 |  |  | 51,9 |  |  |  |
| Насосная | 6001 | 2 | 0,002713 | 0,1565484 |  |  | 0,002713 |  |  | 0,002713 |  |  |  |
| КППОУ | 6003 | 2 | 0,0001715 | 0,0055453 |  |  | 0,0001715 |  |  | 0,0001715 |  |  |  |
| КППОУ | 6007 | 2 | 0,003725 | 0,0000804 |  |  | 0,003725 |  |  | 0,003725 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 103,80661118 | 0,31697549 |  |  | 103,80661118 |  |  | 103,80661118 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,00661118 | 0,16217549 |  |  | 0,00661118 |  |  | 0,00661118 |  |  |  |
|  | 11-20 |  | 103,8 | 0,1548 | 100 |  | 103,8 |  |  | 103,8 |  |  |  |
| ***Бензол (64)(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0004 | 3 | 0,000000196 | 0,00000013045 |  |  | 0,000000196 |  |  | 0,000000196 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0005 | 13 | 0,677 | 0,001008 | 50 |  | 0,677 |  |  | 0,677 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0006 | 13 | 0,677 | 0,001008 | 50 |  | 0,677 |  |  | 0,677 |  |  |  |
| Насосная | 6001 | 2 | 0,00003544 | 0,00204294 |  |  | 0,00003544 |  |  | 0,00003544 |  |  |  |
| КППОУ | 6003 | 2 | 0,00000224 | 0,000072366 |  |  | 0,00000224 |  |  | 0,00000224 |  |  |  |
| КППОУ | 6007 | 2 | 0,00004865 | 0,00000105 |  |  | 0,00004865 |  |  | 0,00004865 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1,354086526 | 0,00413248645 |  |  | 1,354086526 |  |  | 1,354086526 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,000086526 | 0,00211648645 |  |  | 0,000086526 |  |  | 0,000086526 |  |  |  |
|  | 11-20 |  | 1,354 | 0,002016 | 100 |  | 1,354 |  |  | 1,354 |  |  |  |
| ***Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)(0616) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0004 | 3 | 0,00000429 | 0,000770041 |  |  | 0,00000429 |  |  | 0,00000429 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0005 | 13 | 0,2127 | 0,000317 | 43,6 |  | 0,2127 |  |  | 0,2127 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0006 | 13 | 0,2127 | 0,000317 | 43,6 |  | 0,2127 |  |  | 0,2127 |  |  |  |
| Насосная | 6001 | 2 | 0,000011133 | 0,000642755 |  |  | 0,000011133 |  |  | 0,000011133 |  |  |  |
| Окрасочные работы | 6002 | 2 | 0,0625 | 0,01125 | 12,8 |  | 0,0625 |  |  | 0,0625 |  |  |  |
| КППОУ | 6003 | 2 | 0,000000704 | 0,000022755 |  |  | 0,000000704 |  |  | 0,000000704 |  |  |  |
| КППОУ | 6007 | 2 | 0,0000153 | 0,00000033 |  |  | 0,0000153 |  |  | 0,0000153 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,487931427 | 0,013319881 |  |  | 0,487931427 |  |  | 0,487931427 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,062531427 | 0,012685881 | 12,8 |  | 0,062531427 |  |  | 0,062531427 |  |  |  |
|  | 11-20 |  | 0,4254 | 0,000634 | 87,2 |  | 0,4254 |  |  | 0,4254 |  |  |  |
| ***Метилбензол (349)(0621) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0004 | 3 | 0,00000079 | 0,000000101 |  |  | 0,00000079 |  |  | 0,00000079 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0005 | 13 | 0,4255 | 0,000634 | 43 |  | 0,4255 |  |  | 0,4255 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0006 | 13 | 0,4255 | 0,000634 | 43 |  | 0,4255 |  |  | 0,4255 |  |  |  |
| Насосная | 6001 | 2 | 0,00002228 | 0,00128471 |  |  | 0,00002228 |  |  | 0,00002228 |  |  |  |
| Окрасочные работы | 6002 | 2 | 0,139 | 0,0025 | 14 |  | 0,139 |  |  | 0,139 |  |  |  |
| КППОУ | 6003 | 2 | 0,000001408 | 0,00004551 |  |  | 0,000001408 |  |  | 0,000001408 |  |  |  |
| КППОУ | 6007 | 2 | 0,0000306 | 0,00000066 |  |  | 0,0000306 |  |  | 0,0000306 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,990055078 | 0,005098981 |  |  | 0,990055078 |  |  | 0,990055078 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,139055078 | 0,003830981 | 14 |  | 0,139055078 |  |  | 0,139055078 |  |  |  |
|  | 11-20 |  | 0,851 | 0,001268 | 86 |  | 0,851 |  |  | 0,851 |  |  |  |
| ***Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)(1042) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочные работы | 6002 | 2 | 0,0417 | 0,00075 | 100 |  | 0,0417 |  |  | 0,0417 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0417 | 0,00075 |  |  | 0,0417 |  |  | 0,0417 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0417 | 0,00075 | 100 |  | 0,0417 |  |  | 0,0417 |  |  |  |
| ***Этанол (Этиловый спирт) (667)(1061) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0004 | 3 | 0,00000286 | 0,000515 |  |  | 0,00000286 |  |  | 0,00000286 |  |  |  |
| Окрасочные работы | 6002 | 2 | 0,0278 | 0,0005 | 100 |  | 0,0278 |  |  | 0,0278 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,02780286 | 0,001015 |  |  | 0,02780286 |  |  | 0,02780286 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,02780286 | 0,001015 | 100 |  | 0,02780286 |  |  | 0,02780286 |  |  |  |
| ***2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)(1119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочные работы | 6002 | 2 | 0,0222 | 0,0004 | 100 |  | 0,0222 |  |  | 0,0222 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0222 | 0,0004 |  |  | 0,0222 |  |  | 0,0222 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0222 | 0,0004 | 100 |  | 0,0222 |  |  | 0,0222 |  |  |  |
| ***Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)(1210) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочные работы | 6002 | 2 | 0,0278 | 0,0005 | 100 |  | 0,0278 |  |  | 0,0278 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0278 | 0,0005 |  |  | 0,0278 |  |  | 0,0278 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0278 | 0,0005 | 100 |  | 0,0278 |  |  | 0,0278 |  |  |  |
| ***Пропан-2-он (Ацетон) (470)(1401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочные работы | 6002 | 2 | 0,01944 | 0,00035 | 100 |  | 0,01944 |  |  | 0,01944 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,01944 | 0,00035 |  |  | 0,01944 |  |  | 0,01944 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,01944 | 0,00035 | 100 |  | 0,01944 |  |  | 0,01944 |  |  |  |
| ***Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)(2704) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дренажная емкость | 0010 | 1 | 0,0038 | 0,12 | 100 |  | 0,0038 |  |  | 0,0038 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0038 | 0,12 |  |  | 0,0038 |  |  | 0,0038 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0038 | 0,12 | 100 |  | 0,0038 |  |  | 0,0038 |  |  |  |
| ***Уайт-спирит (1294*)(2752) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочные работы | 6002 | 2 | 0,0625 | 0,01125 | 100 |  | 0,0625 |  |  | 0,0625 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0625 | 0,01125 |  |  | 0,0625 |  |  | 0,0625 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0625 | 0,01125 | 100 |  | 0,0625 |  |  | 0,0625 |  |  |  |
| ***Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)(2754) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0001 | 13 | 0,7584 | 5,92 | 97,4 |  | 0,7584 |  |  | 0,7584 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0002 | 3 | 0,00577 | 0,00067 | 0,7 |  | 0,00577 |  |  | 0,00577 |  |  |  |
| ННП Шагыр | 0003 | 3 | 0,00577 | 0,00067 | 0,7 |  | 0,00577 |  |  | 0,00577 |  |  |  |
| КППОУ | 6003 | 2 | 0,0043 | 0,0003 | 0,6 |  | 0,0043 |  |  | 0,0043 |  |  |  |
| КППОУ | 6008 | 2 | 0,00504 | 0,001824 | 0,6 |  | 0,00504 |  |  | 0,00504 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,77928 | 5,923464 |  |  | 0,77928 |  |  | 0,77928 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,02088 | 0,003464 | 2,6 |  | 0,02088 |  |  | 0,02088 |  |  |  |
|  | 11-20 |  | 0,7584 | 5,92 | 97,4 |  | 0,7584 |  |  | 0,7584 |  |  |  |
| ***Взвешенные частицы (116)(2902) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастерская | 0008 | 2 | 0,000648 | 0,00000816 | 6,4 | 0,01144387475 | 0,0005508 | 15 | 0,00972729353 | 0,0004536 | 30 | 0,00801071232 |  |
| Мастерская | 0009 | 5 | 0,00221 | 0,00002327 | 22 | 0,15611705671 | 0,0018785 | 15 | 0,1326994982 | 0,001547 | 30 | 0,1092819397 |  |
| КППОУ | 6005 | 2 | 0,0044 | 0,0456 | 43,8 |  | 0,0044 |  |  | 0,0044 |  |  |  |
| КППОУ | 6009 | 2 | 0,0028 | 0,0000252 | 27,8 |  | 0,0028 |  |  | 0,0028 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,010058 | 0,04565663 |  |  | 0,0096293 |  |  | 0,0092006 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,010058 | 0,04565663 | 100 |  | 0,0096293 |  |  | 0,0092006 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6004 | 2 | 0,015 | 0,0000004 | 100 |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,015 | 0,0000004 |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,015 | 0,0000004 | 100 |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк,(2909) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КППОУ | 6010 | 2 | 0,1467 | 3,63 | 100 |  | 0,1467 |  |  | 0,1467 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,1467 | 3,63 |  |  | 0,1467 |  |  | 0,1467 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,1467 | 3,63 | 100 |  | 0,1467 |  |  | 0,1467 |  |  |  |
| ***Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)(2930) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастерская | 0008 | 2 | 0,000432 | 0,000005442 | 11,5 | 0,00762924983 | 0,0003672 | 15 | 0,00648486236 | 0,0003024 | 30 | 0,00534047488 |  |
| Мастерская | 0009 | 5 | 0,00054 | 0,00000777 | 14,3 |  | 0,000459 | 15 |  | 0,000378 | 30 |  |  |
| КППОУ | 6005 | 2 | 0,0028 | 0,02903 | 74,2 |  | 0,0028 |  |  | 0,0028 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,003772 | 0,029043212 |  |  | 0,0036262 |  |  | 0,0034804 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,003772 | 0,029043212 | 100 |  | 0,0036262 |  |  | 0,0034804 |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 389,3480 | 11,2831 |  |  | 389,101725695 |  |  | 389,101151195 |  |  |  |

3.14. Контроль за соблюдением нормативов НДВ на предприятии

Производственный экологический контроль проводится операторами объектов І и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.

Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением.

Контроль за соблюдением нормативов  НДВ осуществляется специализированной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию, на договорных условиях.

Количество источников, на которых должен осуществляться контроль, определяется по вкладу источника в общие выбросы предприятия.

Максимальные выбросы не должны превышать установленных для каждого источника нормативных значений (НДВ) (г/с). Нормативные значения выбросов загрязняющих веществ представлены в таблице 3.3 и 3.6.

Места отбора проб должны обеспечивать безопасный подход для взятия проб, точки отбора должны быть оснащены штуцерами.

Местом отбора проб является штуцер, установленный на трубе на расстоянии не менее 10 диаметров от ближайшего тройника.

При замерах определяются следующие параметры:

- объем воздушного потока, куб.м/с,

- скорость в воздуховоде на выходе из источника, м/с,

- концентрация вредных веществ в воздуховоде, мг/ м3,

- количество вредных веществ,  г/с .

Мониторинг эмиссий предлагается производить согласно таблицы 3.10.

Все источники, выбрасывающие, подлежащие контролю, делятся на две категории. К первой категории относятся источники, для которых при  См/ПДК≥0,5 выполняются неравенства:

М/ПДК≥0,01 при Н≥10 м;

М/ПДК≥0,10 при Н≤10 м.

Источник первой категории, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха, подлежат систематическому контролю не реже 1 раза в квартал. Все остальные источники относятся ко второй категории и контролируются эпизодически 1 раз в год.

План-график контроля выбросов на каждом источнике представлен в таблице 3.10. Определение категории опасности источников приведено в таблице 3.11.

На границе СЗЗ ННП проводится мониторинг воздействия на атмосферный воздух. Замеры  на точках СЗЗ проводятся ежеквартально (с подветренной и наветренной сторон). Одновременно с проведением отбора проб определяются метеорологические характеристики атмосферы: скорость и направление ветра, температура воздуха и атмосферное давление.

| ЭРА v3.0 Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл" Таблица 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N исто чника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов НДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | ННП Шагыр | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/год | 0,003656 | 73,4618634 |  | K035 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,7584 | 15238,9161 | Аккредитованная лаборатория | K217 |
| 0002 | ННП Шагыр | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/год | 0,00002784 | 28,4987229 | Аккредитованная лаборатория | K035 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,00577 | 5906,52411 |  | K217 |
| 0003 | ННП Шагыр | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/год | 0,00002784 | 223,71699 | Аккредитованная лаборатория | K035 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,00577 | 46366,632 |  | K217 |
| 0004 | ННП Шагыр | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/год | 0,000000006 | 0,00003342 | Аккредитованная лаборатория | K035 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,0001886 | 1,05048696 |  | K202 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 0,00000168 | 0,00935747 |  | K202 |
|  |  | Бензол (64) |  | 0,000000196 | 0,0010917 |  | 0002 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,00000429 | 0,02389496 |  | 0002 |
|  |  | Метилбензол (349) |  | 0,00000079 | 0,00440024 |  | 0002 |
|  |  | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 0,00000286 | 0,01592997 |  | 0002 |
| 0005 | ННП Шагыр | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 140,1 | 388269,633 | Аккредитованная лаборатория | K202 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 51,9 | 143834,361 |  | K202 |
|  |  | Бензол (64) |  | 0,677 | 1876,22085 |  | 0002 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2127 | 589,471455 |  | 0002 |
|  |  | Метилбензол (349) |  | 0,4255 | 1179,22005 |  | K202 |
| 0006 | ННП Шагыр | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 140,1 | 388269,633 | Аккредитованная лаборатория | K202 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 51,9 | 143834,361 |  | K202 |
|  |  | Бензол (64) |  | 0,677 | 1876,22085 |  | 0002 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2127 | 589,471455 |  | K202 |
|  |  | Метилбензол (349) |  | 0,4255 | 1179,22005 |  | K202 |
| 0007 | СПУ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/год | 0,0307 | 141,52708 | Аккредитованная лаборатория | K043 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,00499 | 23,003913 |  | K043 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,002625 | 12,1012568 |  | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,0617 | 284,437161 |  | K095 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,1457 | 671,677379 |  | K095 |
| 0008 | Мастерская | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/год | 0,000648 | 45,775499 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,000432 | 30,5169993 |  | 0002 |
| 0009 | Мастерская | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/год | 0,00221 | 39,0292642 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,00054 | 9,5365623 |  |  |
| 0010 | Дренажная емкость | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 1 раз/год | 0,0038 | 30536,0834 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
| 0011 | Укрытие для техники | Серная кислота (517) | 1 раз/год | 0,0000004375 | 0,00137664 | Аккредитованная лаборатория | K153 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K035 - МВИ массовой концентрации диоксида серы и сероводорода в атмосферном воздухе газоанализатором СВ-320.ТОО "Мера",Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K043 - МВИ массовой концентрации окислов азота в атмосферном воздухе газоанализатором Р- 310.ТОО "Мера",Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K095 - "Воздух атмосферный. Определение массовых концентраций компонентов газоанализаторами".ТОО "Казцинк",г. Усть-Каменогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K153 - МВИ № 39-05-04-11 "Методика выполнения измерений паров серной кислоты в воздухе".Донской ГОК,Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K202 - МИ-4215-013- 56591409-2010 Методика измерений масс. концент. предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4.ООО "НПО "Прибор", г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K217 - МВИ-4215-007- 565914009-2009 МВИ масс. концент. предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4.ООО "НПО "Прибор", г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 Филиал НТЦ АО "КазТрансОйл" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННП Шагыр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер ИЗА | Наимено-вание источника загрязнения атмосферы | Высота источника, м | КПД очистн. сооруж. % | Код ЗВ | ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3 | Масса выброса (M) c учетом очистки, г/с | М*100 __________ ПДК*Н* (100-КПД) | Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3 | Cм*100 ___________ ПДК*(100- КПД) | Катего-рия источ-ника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0001 | Свеча | 13 | 60 | 0333 | 0,008 | 0,003656 | 0,0352 | 0,002 | 0,25 | 2 |
|  |  |  | 60 | 2754 | 1 | 0,7584 | 0,0583 | 0,4122 | 0,4122 | 2 |
| 0002 | труба | 3 |  | 0333 | 0,008 | 0,00002784 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0625 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,00577 | 0,0006 | 0,096 | 0,096 | 2 |
| 0003 | труба | 3 |  | 0333 | 0,008 | 0,00002784 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0625 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,00577 | 0,0006 | 0,096 | 0,096 | 2 |
| 0004 | вытяжная труба | 3 |  | 0333 | 0,008 | 6E-09 | 0,0000001 | 0,000001 | 0,0001 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0,0001886 | 0,0000004 | 0,0189 | 0,0004 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0,00000168 | 0,00000001 | 0,0002 | 0,00001 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0,3 | 1,96E-07 | 0,0000001 | 0,00002 | 0,0001 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0,2 | 0,00000429 | 0,000002 | 0,0004 | 0,002 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0,7 | 0,00000079 | 0,0000001 | 0,0001 | 0,0001 | 2 |
|  |  |  |  | 1061 | 5 | 0,00000286 | 0,0000001 | 0,0003 | 0,0001 | 2 |
| 0005 | Дыхательный клапан | 13 |  | 0415 | *50 | 140,1 | 0,2155 | 571,1524 | 11,423 | 1 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 51,9 | 0,1331 | 211,5832 | 7,0528 | 1 |
|  |  |  |  | 0602 | 0,3 | 0,677 | 0,1736 | 2,76 | 9,2 | 1 |
|  |  |  |  | 0616 | 0,2 | 0,2127 | 0,0818 | 0,8671 | 4,3355 | 1 |
|  |  |  |  | 0621 | 0,7 | 0,4255 | 0,0468 | 1,7347 | 2,4781 | 1 |
| 0006 | дыхательный клапан | 13 |  | 0415 | *50 | 140,1 | 0,2155 | 76,1537 | 1,5231 | 1 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 51,9 | 0,1331 | 28,2111 | 0,9404 | 1 |
|  |  |  |  | 0602 | 0,3 | 0,677 | 0,1736 | 0,368 | 1,2267 | 1 |
|  |  |  |  | 0616 | 0,2 | 0,2127 | 0,0818 | 0,1156 | 0,578 | 1 |
|  |  |  |  | 0621 | 0,7 | 0,4255 | 0,0468 | 0,2313 | 0,3304 | 2 |
| 0007 | труба дымовая | 4 |  | 0301 | 0,2 | 0,0307 | 0,0154 | 0,0743 | 0,3715 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,00499 | 0,0012 | 0,0121 | 0,0303 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,002625 | 0,0018 | 0,0191 | 0,1273 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,0617 | 0,0123 | 0,1493 | 0,2986 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,1457 | 0,0029 | 0,3527 | 0,0705 | 2 |
| 0008 | Труба | 1,5 | 97 | 2902 | 0,5 | 0,000648 | 0,0043 | 0,0555 | 3,7 | 2 |
|  |  |  | 97 | 2930 | *0,04 | 0,000432 | 0,036 | 0,037 | 30,8333 | 1 |
| 0009 | труба | 4,5 | 94,191 | 2902 | 0,5 | 0,00221 | 0,0076 | 0,0286 | 0,9847 | 2 |
|  |  |  | 97 | 2930 | *0,04 | 0,00054 | 0,045 | 0,007 | 5,8333 | 1 |
| 0010 | труба | 1 |  | 2704 | 5 | 0,0038 | 0,0001 | 0,1629 | 0,0326 | 2 |
| 0011 | Вытяжная труба | 2 |  | 0322 | 0,3 | 4,375E-07 | 0,0000001 | 0,00001 | 0,00003 | 2 |
| 6001 | неорганизованный | 2 |  | 0333 | 0,008 | 1,1103E-05 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0625 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0,01341246 | 0,00003 | 0,5749 | 0,0115 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0,004963 | 0,00002 | 0,2127 | 0,0071 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0,3 | 6,4737E-05 | 0,00002 | 0,0028 | 0,0093 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0,2 | 2,0362E-05 | 0,00001 | 0,0009 | 0,0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0,7 | 4,0749E-05 | 0,00001 | 0,0017 | 0,0024 | 2 |
| 6002 | неорганизованный | 2 |  | 0616 | 0,2 | 0,0625 | 0,0313 | 2,6787 | 13,3935 | 1 |
|  |  |  |  | 0621 | 0,7 | 0,139 | 0,0199 | 5,9575 | 8,5107 | 1 |
|  |  |  |  | 1042 | 0,1 | 0,0417 | 0,0417 | 1,7873 | 17,873 | 1 |
|  |  |  |  | 1061 | 5 | 0,0278 | 0,0006 | 1,1915 | 0,2383 | 2 |
|  |  |  |  | 1119 | *0,7 | 0,0222 | 0,0032 | 0,9515 | 1,3593 | 2 |
|  |  |  |  | 1210 | 0,1 | 0,0278 | 0,0278 | 1,1915 | 11,915 | 1 |
|  |  |  |  | 1401 | 0,35 | 0,01944 | 0,0056 | 0,8332 | 2,3806 | 2 |
|  |  |  |  | 2752 | *1 | 0,0625 | 0,0063 | 2,6787 | 2,6787 | 2 |
| 6003 | неорганизованный | 2 |  | 0333 | 0,008 | 3,936E-07 | 0,00001 | 0,00002 | 0,0025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0,0004756 | 0,000001 | 0,0204 | 0,0004 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0,00017579 | 0,000001 | 0,0075 | 0,0003 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0,3 | 2,296E-06 | 0,000001 | 0,0001 | 0,0003 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0,2 | 7,216E-07 | 0,0000004 | 0,00003 | 0,0002 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0,7 | 1,4432E-06 | 0,0000002 | 0,0001 | 0,0001 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,0043 | 0,0004 | 0,1843 | 0,1843 | 2 |
| 6004 | неорганизованный | 2 |  | 0123 | **0,04 | 0,19385 | 0,0485 | 24,9251 | 62,3128 | 1 |
|  |  |  |  | 0143 | 0,01 | 0,0078056 | 0,0781 | 1,0036 | 100,36 | 1 |
|  |  |  |  | 0146 | **0,002 | 0,133 | 0,665 | 17,1011 | 855,055 | 1 |
|  |  |  |  | 0301 | 0,2 | 0,00867 | 0,0043 | 0,3716 | 1,858 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,001408 | 0,0004 | 0,0603 | 0,1508 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,01375 | 0,0003 | 0,5893 | 0,1179 | 2 |
|  |  |  |  | 0344 | 0,2 | 0,04575 | 0,0229 | 5,8825 | 29,4125 | 1 |
|  |  |  |  | 2908 | 0,3 | 0,015 | 0,005 | 1,9287 | 6,429 | 2 |
| 6005 | неорганизованный | 2 |  | 2902 | 0,5 | 0,0044 | 0,0009 | 0,5657 | 1,1314 | 2 |
|  |  |  |  | 2930 | *0,04 | 0,0028 | 0,007 | 0,36 | 9 | 2 |
| 6006 | неорганизованный | 2 |  | 0301 | 0,2 | 0,0871 | 0,0436 | 3,7331 | 18,6655 | 1 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,01416 | 0,0035 | 0,6069 | 1,5173 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,00728 | 0,0049 | 0,9361 | 6,2407 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,171 | 0,0342 | 7,329 | 14,658 | 1 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,398 | 0,008 | 17,0582 | 3,4116 | 2 |
| 6007 | неорганизованный | 2 |  | 0333 | 0,008 | 0,00000834 | 0,0001 | 0,0004 | 0,05 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0,01007 | 0,00002 | 0,4316 | 0,0086 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0,003725 | 0,00001 | 0,1597 | 0,0053 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0,3 | 0,00004865 | 0,00002 | 0,0021 | 0,007 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0,2 | 0,0000153 | 0,00001 | 0,0007 | 0,0035 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0,7 | 0,0000306 | 0,000004 | 0,0013 | 0,0019 | 2 |
| 6008 | неорганизованный | 2 |  | 2754 | 1 | 0,00504 | 0,0005 | 0,216 | 0,216 | 2 |
| 6009 | неорганизованный | 2 |  | 2902 | 0,5 | 0,0028 | 0,0006 | 0,36 | 0,72 | 2 |
| 6010 | неорганизованный | 2 |  | 2909 | 0,5 | 0,1467 | 0,0293 | 18,8626 | 37,7252 | 1 |
| Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0,5 и М/(ПДК*Н)>0,01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сравнение результатов расчета выбросов в проекте ПДВ действовавшего на период  2017-2021 гг. и в проекте НДВ на 2021-2023 гг.

В таблице 4.1 представлены выбросы по основным загрязняющим веществам по предприятию, определенные по двум проектам.

Таблица 4.1

| Код | Наименование | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | вещества | *ПДВ 2017-2021 гг. |  | НДВ 2021-2023 гг. |  |
| вещ-ва |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 4E-10 | 3E-09 |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,092 | 0,0996 | 0,12647 | 0,03777 |
| 0302 | Азотная кислота (5) | 0,000000006 | 0,00000005 |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,01496 | 0,0162 | 0,020558 | 0,006137 |
| 0322 | Серная кислота (517) | 2E-11 |  | 0,0000004375 | 4,41E-08 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00735 | 0,00795 | 0,009905 | 0,003075 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  | 0,19385 | 0,00401463 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,173 | 0,187 | 0,2327 | 0,07229 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,22497001 | 0,03606065 | 0,00373 | 0,02893 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,402 | 0,435 | 0,55745 | 0,17322 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |  | 0,04575 | 0,00000122 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  | 0,0078056 | 0,0000607 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 266,2000108 | 0,43546046 | 280,22415 | 0,85567 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 98,400023 | 0,16102046 | 103,80887 | 0,31698 |
| 0602 | Бензол (64) | 1,286000047 | 0,0021043 | 1,35412 | 0,00413 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,40400004 | 0,00066149 | 0,48794 | 0,01332 |
| 0146 | Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) |  |  | 0,99007 | 0,00510 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,808000004 | 0,00132203 | 0,99006 | 0,00510 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |  | 0,0417 | 0,00075 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0000013 | 0,00001 | 0,027803 | 0,001015 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  | 0,0222 | 0,0004 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  | 0,0278 | 0,0005 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0,01232 | 0,3885 | 0,0038 | 0,12 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 0,0625 | 0,01125 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,948 | 7,4 | 0,77928 | 5,923464 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  | 0,01944 | 0,00035 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,01562 | 0,006094 | 0,010058 | 0,04565663 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  | 0,015 | 0,0000004 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  | 0,1467 | 3,63 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,00942 | 0,003847 | 0,003772 | 0,029043212 |
|  | Всего: | 368,998 | 9,181 | 389,3564 | 11,2831 |

*Нормативы  представлены из заключения ГЭЭ УПРиРП Южно-Казахстанской области №KZ40VDC00061431 от 22/06/2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан № 237 от 20.03.2015 г.

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

- Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методические указания по определению загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2005,   Астана, 2005 г.

- Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов». Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29.07.2011 №196.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2004 г.

- Временные рекомендации по расчету выбросов от стационарных дизельных установок. Л., 1988 г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов. РНД 211.2.02.05-2004, Астана, 2004.

- Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 г.

- РНД 211.2.02.02-97. Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Республики Казахстан. Алматы,1997.

- РНД 211.2.01.01-97 (ОНД-86) Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах предприятий, Алматы, 1997 год.

- Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004., Астана, 2005 г.

- Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004, Астана,  2004 г.

- СНиП РК 2.04-01-2001 "Строительная климатология"